Заняття 4. Основи військового ремонту

1.Загальні положення

В процесі експлуатації машин в їх деталях, вузлах, агрегатах виникають різні недоліки, в результаті чого машини можуть виходити зі строю.

Класифікація причин появи несправностей БТОТ:

- Бойові пошкодження.

- Природне зношення деталей.

- Порушення правил експлуатації озброєння.

- Конструктивні і виробничі недоробки.

- Низька якість ремонту.

Бойові пошкодження  виникають від дії артилерійського  вогню чи авіації противника, підриву на мінах і фугасах, а також в результаті дії зброї масового ураження.

Природне зношення деталей.

В початковий період експлуатації, в період припрацювання  деталей, відбувається інтенсивний знос деталей.Після того, як деталі припрацювалися, інтенсивний знос в значній ступені зменшується.

Плавне зростання зносу трапляється до граничного зносу деталей, після чого інтенсивність зносу починає різко зростати. При граничному зносі трапляється руйнування деталей внаслідок зменшення їх міцності.

Основним шляхом збільшення міжремонтного строку являється своєчасне і якісне обслуговування БТОТ. В цьому випадку граничний знос наступає пізніше.

Порушення правил експлуатації озброєння.

Несправності від неправильної експлуатації озброєння і техніки можуть виникати з наступних причин:

- Недотримання правил запуску двигуна, особливо в холоду пору року.

- Відсутність постійного контролю за показниками КВП, порушення правил водіння і подолання водних перешкод.

3. Несправності які виникають в результаті несвоєчасного і неякісного обслуговування.

Несправності,  зв’язані з виробничими недоліками.

В процесі виготовлення і ремонту несправності можуть виникати з наступних причин:

1. Порушення технології виготовлення і ремонту деталей;

2. Порушення технології зборки вузлів і агрегатів;

3. Наявність пошкоджень і чужорідних включень в найбільш навантажених деталях.

Підтримання високого рівня бойового потенціалу військ по озброєнню і техніці може здійснюватись двома шляхами:

- за рахунок нових об’єктів, що поступають в війська з заводів промисловості, баз зберігання і арсеналів;

- за рахунок відновлення об’єктів ОВТ, що вийшли з строю і повернення їх в стрій.

Під поняттям «відновлення» розуміється комплекс організаційно-технічних заходів, направлених на приведення в готовність до використання зразків, що вийшли зі строю з поверненням їх в стрій.

Відновлення включає:

- технічну розвідку;

- евакуацію;

- ремонт машин;

- передачу машин засобам старшого начальника, а також повернення відновлених машин у підрозділи.

Ремонт – це комплекс операцій по відновленню справності або робочого стану виробу і відновлення ресурсу виробу або його складових частин (ГОСТ 18322-78).

В Збройних Силах прийнята система ремонту озброєння та техніки, при якій середній і капітальний ремонти озброєння та техніки плануються згідно встановлених норм міжремонтних строків робіт (пробігу), а фактична вимога в ремонті встановлюється в залежності від технічного стану машини.

Відправка до ремонту поза з’єднанням здійснюється по нарядах, які виписуються бронетанковою службою об’єднання. Для отримання наряду на ремонт командир військової частини передає по команді акт технічного стану машини. При тимчасовому виході із строю машини до акту додаються матеріали розслідування причин її пошкодження.

Таким чином, підстава до ремонту озброєння і техніки в частині являється акт технічного стану, а поза частиною – наряд на ремонт.

Машини, відправленні в ремонт, повинні бути укомплектовані.

2.Види, методи і способи ремонту БТОТ у військах

2.1. Види ремонту бронетанкового озброєння і агрегатів.

В залежності від характеру пошкоджень, працевмісткості робіт по їх усуненню встановлені слідуючі види ремонту:

Для озброєння і техніки:

- текучий;

- середній;

- капітальний.

Для агрегатів:

- текучий;

- капітальний.

Гарантійна і міжремонтні ресурси БТОТ:

| Типи і марки машин | Категорія | Гарантія | Міжремонтні ресурси, (км) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До середнього ремонту | Від середнього до кап. ремонту | Всього з початку експлуатації до кап. ремонту |
| Т-64 | Нові КР | 6000 4000 | 7000 6000 | 4000 4000 | 11000 10000 |
| БМП-2 | Нові КР | 8000 6000 | 9000 6000 | 7000 7000 | 16000 13000 |
| БТР-80 | Нові КР | 20000 15000 | 30000 30000 | 20000 20000 | 50000 50000 |

Текучий ремонт(ТР) – являється неплановим, проводиться при потребі силами екіпажу з залученням спеціалістів ремонтного підрозділу, в ПТОР частини. Тривалість ремонту до 3 діб.

Текучий ремонт озброєння і техніки полягає в усуненні пошкоджень і несправностей шляхом заміни чи ремонту несправних деталей приладів, механізмів і не більш одного агрегату з проведенням необхідних регулювальних, кріпильних, зварювальних і слюсарно-механічних робіт.

Трудоємкість  текучого ремонту БМП і середніх танків в мирний час         180 чол/год. в військовий час - 100 чол/год.

При цьому перевіряється технічний стан, установка регулювання і надійність кріплення агрегатів і усунення виявлених в них недоліків, а також виконуються всі інші необхідні роботи.

Середній ремонт (СР) – це ремонт, який виконується для відновлення справності і часткового відновлення ресурсу машини з заміною або відновленням складових частин і контролем технічного стану решти незаміняємих складових частин.

СР- плановий, проводиться в окремому відновлювальному батальйоні (ОРВБ) корпусів.

Тривалість – не більше 30 діб.

При середньому ремонті техніки допускається заміна не менш 2-х, але не більш половини основних агрегатів, крім (корпусу, башти).

Трудомісткість  середнього ремонту складає 600 чол/год. в мирний час і 300 чол/год. в військовий час.

Середній ремонт проводиться в ОРВБ з’єднання. В окремих випадках середній ремонт допускається на готових агрегатах в ремонтному підрозділу частини.

Капітальний ремонт (КР) – це ремонт, який виконується для відновлення справності і повного або близького до повного відновлення ресурсу машини з заміною або відновленням любих його частин, включаючи базові.

КР- плановий, проводиться на заводах капітального ремонту.

Капітальний ремонт техніки і озброєння полягає в повному її розбиранні, заміні чи капітальному ремонті усіх агрегатів, приладів і деталей, зборці і випробуванню згідно технічним умовам на капітальний ремонт.

Капітальний ремонт виконується ремонтними частинами (заводами) оперативного (фронтового) і центрального підпорядкування.

Трудомісткість КР складає 1620 чол/год.

Текучий і середній ремонт проводиться з участю екіпажів (водіїв) машин.

В військовий час середній ремонт може проводитися без участі екіпажів.

Капітальний ремонт машин в військовий час проводиться рухомими ремонтними засобами фронту, а в мирний час на стаціонарних ремонтних заводах.

Текучий ремонт агрегатів полягає в їх частковому розбиранні, заміні чи ремонті пошкоджених і зношених вузлів, деталей і проведенні регулювальних робіт, кріплення та інших робіт. Наприклад: заміна дисків головного фрикціону.

Капітальний ремонт агрегатів полягає в їх повному розбиранні , перевірці всіх деталей на відповідність технічним умовам, заміні чи ремонті зношених чи пошкоджених деталей і зборці з послідуючим стендовим випробуванням зібраного агрегату.

2.2. Методи і способи ремонту БТОТ.

Метод організації ремонту озброєння повинен забезпечувати швидке відновлення пошкоджених машин, якість їх ремонту, а також максимальну простоту всіх ремонтних робіт.

Існує три методи ремонту: агрегатний, індивідуальний, змішаний.

Застосування того чи іншого методу буде залежати від наявності запасних частин, вузлів і агрегатів, кваліфікації ремонтників, наявне обладнання в ремонтному підрозділі і т.д.

Агрегатний метод ремонту машини полягає в заміні несправних агрегатів, вузлів і деталей машини новими чи відремонтованими.

Для ремонту машин агрегатним методом необхідні наступні умови:

- конструкція машини повинна передбачувати взаємозаміну всіх основних вузлів, агрегатів і деталей;

- ремонтні частини і підрозділи повинні мати запас справних агрегатів і вузлів в кількості, яка  забезпечує безперебійну роботу.

Агрегатний метод є основним, він має наступну перевагу:

- швидке повернення машини в стрій;

- якість ремонту, що дуже важливо;

- підвищення ефективності ремонтних засобів за рахунок більш простої організації виробництва в ремонтних частинах і підрозділах;

- зменшення потреби в висококваліфікованих ремонтниках.

Індивідуальний метод ремонту полягає  в тому, що несправні вузли і агрегати знімаються з машини, ремонтуються і знову встановлюються на ту ж машину.

Перевагою методу є те, що немає потреби мати запас справних агрегатів і вузлів. Однак цей метод має ряд недоліків.

- тривале перебування машини у ремонті;

- трудність здійснення ремонту в польових умовах;

-  необхідність у висококваліфікованих спеціалістах.

Змішаний метод ремонту полягає в тому, що частина агрегатів і вузлів машини ремонтується, а частина заміняються готовими.

Ремонт машин може проводитись тупиковим чи поточним способом.

Тупиковий спосіб ремонту - коли одна і та ж бригада виконує на машині всі ремонтні операції  окрім спеціальних робіт (зварювальні, по озброєнню). При цьому способі машина та ремонтна бригада не рухаються. Цей спосіб добрий при ремонті невеликої кількості машин і застосовується у військах (ремонтними підрозділами).

Поточний спосіб ремонту – це спосіб, коли технологічний процес розрахований на окремі ремонтні операції чи групи, операції виконуються спеціалістами чи бригадами на всіх машинах, які ремонтуються.  При цьому способі  машини подаються до робочих місць (постів, цехів) або спеціалізовані ремонтні бригади рухаються від однієї машини до іншої. Цей спосіб економічно вигідний при ремонті великої кількості машин і використовується на стаціонарних заводах капітального ремонту і на ремонтних заводах в польових умовах.

3. Евакуація озброєння і техніки

3.1. Призначення евакуації БТОТ,  класифікація застрягання  машин

Бойові ушкодження, технічні несправності і застрявання машин на труднопрохідних ділянках місцевості здатні створювати такі умови, коли машина виявляється не в змозі, використовуючи тільки свої ходові властивості, продовжувати рух.

Евакуацією бронетанкової техніки називається комплекс заходів, що дозволяють відшукати ушкоджені чи застрявші машини, підготувати їх до витаскування чи буксирування, витягти і при необхідності відбуксирувати до місця ремонту чи завантаження на транспорт, а також завантаження їх на транспорт.

Таким чином, поняття евакуації включає:

- технічну розвідку;

- підготовчі роботи;

- витаскування застрявшої машини;

- буксирування і транспортування.

Підготовчі роботи містять у собі необхідні для виконання  евакуації операції з ремонту застрявшої машини (ремонт ходової частини, механізмів керування та ін.), проведення інженерно-саперних робіт (розмінування, підготовка  проходів, монтаж анкерних пристроїв, водолазні роботи та ін.).

Характер і обсяг підготовчих робіт залежить від виду застрягання і технічного стану застрявшої машини, від наявності тих чи інших засобів евакуації, а також від місцевості і пори року. Усі підготовчі роботи ведуться саперними і ремонтними підрозділами частини при особистій  участі  екіпажа евакуйованої машини.

В залежності від виду застрявання, технічного стану застряглої машини і наявних засобів евакуації застосовуються наступні способи витаскування: самовитягання, витаскування тягачами, витаскування лебідкою тягача і витаскування з використанням поліспастів.

## Класифікація застрявання машин.

У залежності від технічного стану машини, характеру застрявання, обсягу підготовчих робіт і потрібного для витаскування зусилля застрягання поділяються на легкі, середні, важкі і надважкі.

Легким називається застрягання, при якому після проведення незначних підготовчих робіт силами екіпажа при витаскуванні машини необхідно прикласти зусилля, не перевищуючі її власну масу.

Характерні умови легкого застрягання – неглибокі колії і рови, болота і сніг із зануренням на глибину не більш 1,5 кліренсу, посадка днищем на ґрунт, пні, камені.

Засоби евакуації – самовитягування або тягач.

Середнім називається застрявання, при якому після  проведення підготовчих робіт силами екіпажів застрявшої машини і тягача для витаскування машини необхідно прикласти витягуюче зусилля, що не перевищує її півтораразову масу (1,5 m).

Характерні умови середнього застрягання – яри, глибокі колії і рови, болото на глибину до погона башти,  перекидання на рівному місці чи неглибокому яру, затоплення в неглибокій водоймі.

Засоби евакуації – тягач з лебідкою і поліспастом, кілька тягачів.

Важким називається застрягання, при якому після  проведення значних підготовчих робіт із залученням  додаткового особового складу і фахівців для витаскування  машини необхідно прикласти зусилля, що не перевищує її потрійної маси (3 m ).

Характерні умови важкого застрягання – глибокий яр, болото на глибину до даху башти, чи затоплення (перекидання) в глибокій водоймі ( до 10 м), перекидання в глибокому яру.

Засоби евакуації – комплект такелажного обладнання, тягач з лебідкою, кілька тягачів, поліспаст.

Надважким називається – таке застрягання, при якому після  проведення складних і великих за обсягом підготовчих робіт із залученням інженерно-саперного підрозділу для витаскування машини необхідне зусилля, що перевищує її потрійну масу (понад 3 m ).

Характерні умови надважкого застрявання – ущелина чи глибокий яр із крутими схилами, затоплення в болоті чи водоймі глибиною понад 10 м, вмерзання машини у водоймі, болоті, в’язкому ґрунті.

Засоби евакуації – тягачі, поліспасти, лебідки, крани,  спеціальна інженерна техніка.

3.2. Призначення, класифікація технічних засобів евакуації, їх коротка характеристика та порядок використання

Технічні засоби евакуації

#### До технічних засобів  евакуації відносяться тягові, буксирні, транспортні,  такелажні засоби, анкерні пристрої, пристосування й інструмент. Основними тяговими засобами для витаскування машин є тягачі, броньовано евакуаційні машини (БРЕМ)  з установлюваними на них лебідками.

Тягачі призначені для витаскування легких і середніх танків при легких, середніх  і важких застряваннях, а також для буксирування несправних БМП і танків.

БРЕМ призначена для евакуації пошкодженої бойової техніки в бойових порядках, в разі необхідності дозволяє виконувати ремонт цій техніці.

###### Такелажні   засоби служать для збільшення  зусиль  і  зміни напрямку їх при витаскуванні застрявших машин. Основним табельним  такелажним засобом є  поліспасти, до складу яких входять сталеві троси, блоки і різні сполучні деталі (серги, затиски, коуші і т.д.).

Поліспастом  називається система блоків, з'єднаних між собою тросом.  Поліспаст збільшує зусилля за рахунок зменшення швидкості руху машини, що витягається, у порівнянні зі швидкістю вибирання троса за допомогою тягового засобу (тягача, лебідки).

Засоби самовитягування і підвищення прохідних  можливостей машин

Самовитяування  застосовується в тому випадку, коли машина застряває внаслідок недостатнього зчеплення з ґрунтом, а  зусилля, що може бути розвите по потужності  двигуна, більше опору виходу застрявшої машини.

Існують наступні найбільш розповсюджені способи самовитягання:

- за допомогою колоди;

- з кріпленням троса до гусениць ;

- з кріпленням буксирного троса між гусеницями (при стягуванні з пня, надовбу);

- за допомогою штатної лебідки .

Завдання для самостійної роботи :ПІДГОТОВКА БМП ДО ПОДОЛАННЯ ВОДНОЇ ПЕРЕШКОДИ

Вимоги до технічного стану БМП для руху на плаву

До подолання водних перешкод допускаються технічно справні бойові машини, які пройшли у повному обсязі чергове обслуговування і перевірку якості герметизації, а також мають запас ходу до чергового ремонту не менше 1000 км для БМП-2.

Особовий склад повинен відпрацьовувати всі вправи КВБМ-99-СВ , КПВП-84 р, вміти готовити машину до подолання водних перешкод, вміти плавати і мати практику водіння 70 км.

На БМП-2 водні перешкоди долаються при зачинених люках, з піднятим хвилевідбивним щитком і повітрозабірною трубою, закритим клапаном відсосу пилу з повітроочисника і зачиненою заслінкою зимового забору повітря у повітроочисник.

Для машин категорично забороняється при рухові на плаву відкривати люки механіка-водія і десанту( крім аварійних випадків), двері і люки амбразур у всіх випадках.

Перед подоланням водних перешкод екіпаж і десант повинні бути одягнені у рятівні жилети.

Підготовка машин до подолання водної перешкоди здійснюється в два етапи:

1-й етап ( попередній) - в районі очікування чи при зупинках на марші;

2-й етап ( кінцевий) - у водної перешкоди.

Попередньо виконуються  наступні  роботи:

перевірити наявність і затяжку кришок люків і пробок у корпусі машини, пробок кришок катків та направляючих коліс;

надіти коуш кожного буксирного тросу на передні буксирні крюки і покласти їх на корпус машини, зачепити другий коуш за спеціальні крюки на криші корпусу;

прив'язати канатик буя за передній правий рим башти, а сам буй надіти на стійку;

встановити прилад ТНП-350Б замість середнього спостережного приладу ТНПО-170А механіка - водія;

у передбаченні нічного подолання водної перешкоди встановити на башту фару ФГ-126, попередньо знявши з неї рамку з цифровою насадкою;

перевірити роботу механізму захисту двигуна від попадання води при відкритому люкові над двигуном;

перевірити роботу механізму підйому хвилевідбивного щитка і закриття клапану відсосу пилу з повітроочисника;

переконатися у відсутності провисання укривочного брезенту і зачеплення його за підняту повітрозабірну трубу при поворотах башти;

прочистити шляхом неодноразового відчинення та зачинення клапан зливу води із системи охолодження і візуально зовнішньо переконатися в його зачиненні;

дозаправити змазку у педальний мостик механіка-водія ( змазка ЛІТОЛ -24);

при неповному складі десанту на пусті місця кріпити рівнозначний вантаж, маса якого не перевищує масу відсутнього десанту. Кріплення вантажу повинне виключати його переміщення при крені і диферентах машини;

перевірити чистоту клапанів викиду води відкачуючими насосами і, піднімаючи викруткою тарілки клапанів, впевнитись в їх вільному переміщенні;

задраяти кормові двері, люки механіка-водія, командира, оператора і десанту, амбразури для стрільби з особистої зброї і перевірити надійність зачинення лючка випуску газів з котла підігрівача;

включити нагнітач, при цьому клапан фільтру ФПТ-200М повинен бути зачинений;

закрити заслінку зимового забору повітря у повітроочисник;

перевірити якість герметизації машини методом "замочки". Безпосередньо перед входом у воду:

перевести рукоятку крана блокуючого пневмоприводу у положення "ВХІД В ВОДУ", а рукоятку верхнього крану пневмоприводу перевести у положення "ПІДНЯТО";

при працюючому двигуні включити вимикач "ПЛАВ" на центральному щиткові і перевести рукоятку приводу механізму захисту двигуна від положення "ВОДА" в верхнє положення, закріпити в кліпсах;

включити водовідкачуючі насоси вимикачем "ВІДКАЧКА ВОДИ" на центральному щиткові.

Після подолання водної перешкоди на БМП-2 виконуються наступні роботи:

Відразу після виходу машини на берег необхідно:

опустити хвилевідбивний щиток, трубу забору повітря і відкрити клапан відсосу пилу, при цьому сигнальний ліхтарик "КЛАПАН ВІДСОСУ ПИЛУ" на центральному щиткові повинен погаснути;

виключити вимикач "ПЛАВ" і перевести рукоятку приводу клапану механізму захисту двигуна донизу;

зняти прилад ТНП-350Б і замість нього встановити прилад ТНПО-170А;

виключити водовідкачуючі насоси і нагнітач;

після виходу машини на берег забороняється зупиняти двигун до повного видалення води з короба ежектора.

При першій можливості необхідно:

відв'язати канатик буя від рами, зняти буксирні троси і порозкладувати їх на свої місця;

злити невідкачаний залишок води з корпусу машини через отвір для зливу води, встановивши машину носовою частиною на підйом, відкрутити пробку в днищі машини в кормовій частині і натиснувши на клапан;

включити кормовий водовідкачуючий насос на 3-5 хвилин;

провести змазку педального мостика, якщо туди потрапила вода.

Порядок перевірки готовності БМП до руху на плаву

У передбаченні тривалого перебування машини на плаву і при наявності можливості необхідно перевірити герметичність корпусу.

Для цього необхідно машиною ввійти у воду і витримати її протягом   5-10 хвилин із зупиненим двигуном, при цьому візуально і прослуховуванням переконатися у відсутності течії води всередину машини.