ІІІ. РОЗДАВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

Тема №3 «Основи експлуатації бронетанкового озброєння»

Заняття №1. “ Основні положення щодо експлуатації бронетанкового озброєння ”

1. Основні положення

Експлуатація військової техніки включає підготовку озброєння і техніки до

використання, технічне обслуговування, транспортування.

Експлуатація машин – стадія їх життєвого циклу, яка являє собою сукупність етапів: вводу в експлуатацію, приведення у встановлену ступінь готовності до використання за призначенням, підтримка у встановленій ступені готовності до використання, використання за призначенням, зберігання, транспортування.

В експлуатації бронетанкового озброєння і техніки приймають участь об’єкти експлуатації (танки, БМП, БТР і інші), виконавці (екіпажі, командно-технічний склад, спеціалісти підрозділів тех. обслуговування) і засоби забезпечення експлуатації (обладнання постійних і польових парків, рухомі засоби технічного обслуговування, експлуатаційні матеріали).

- Підготовка ОВТ до використання за призначенням заключається у перевірці її технічного стану, виконанні необхідних операцій технічного обслуговування, передбачених експлуатаційною документацією, що забезпечують використання машини за призначенням.

- Підтримка машини в готовності до використання за призначенням полягає у виконанні встановленого об’єму робіт з технічного обслуговування і військового ремонту, забезпечуючих її справність і працездатність. Під готовністю машини до використання вважається стан, в якому вона здатна забезпечити виконання поставленого завдання в заданий час.

- Використання машини – застосування її по прямому призначенню з дотриманням встановленої експлуатаційною документацією норм і правил, які забезпечують нормальну роботу всіх агрегатів, систем і механізмів, а також виконання вимог безпеки.

- Під технічним обслуговуванням (ТО) розуміється комплекс робіт і технічних заходів, направлених на підтримку боєздатності БТОТ і ефективне їх використання у процесі експлуатації.

- Транспортування машин включає підготовку до перевозки, доставку різними видами транспорту до місця призначення, вивантаження та підготовку до подальшого використання за призначенням. У перервах між використанням техніка знаходиться на збереженні.

- Зберігання – утримання машин, які пройшли спеціальну підготовку у відведених для їх розміщення місцях у стані, який забезпечує збереження машин, справність і приведення в готовність до використання у встановлені строки. З цією метою керуючі або експлуатаційні документи встановлюють умови збереження машин (місце, вид і строки збереження, періодичність і об’єм робіт по ТО, порядок поновлення втрачених у процесі збереження властивостей).

Ввід в експлуатацію включає: прийом машини військовою частиною після виготовлення або капітального ремонту відповідно з встановленими вимогами і закріплення цієї машини за підрозділом, водієм і екіпажем.

Прийом машини військовою частиною.

Для отримання машин військова частина висилає спеціальну команду на чолі з офіцером. Команда виділяється з тих підрозділів,  яким призначається машина.

Склад команди:

офіцери тех. служби і командири машин – по 1-му на кожні 10 машин;

механіки – водії                                           - по 1-му на 2 машини;

спеціалісти з озброєння, засобів

зв’язку і електроспецобладнання            – по 1-му на 30 машин.

Строки прийомки машин:

до 5-ти машин - до 3 діб;          до 15-ти машин - до 7 діб;

16-30 машин - 10-20 діб;          більше 30 машин - до 30 діб.

Для отримання техніки старший команди повинен мати:

посвідчення про відрядження; довіреність (наряд) на отримання машини;

чекове доручення на отримання ПММ; допуск до секретних машин;

військові білети для в/службовців строкової служби;

добові гроші і продатестат на харчування;

посвідчення на право управління (водії, механіки-водії).

Перед відправкою команда повинна отримати інструктаж у командира частини або у зам. командира частини з озброєння.

Робота по прийому машин і передачі повинна бути закінчена за 1-2 дні до встановленого дня навантаження.

Передача машин оформляється актом технічного стану, підписаним здавачем і прийомщиком, затвердженим командиром частини і завіреним гербовою печаткою. Передача машин всередині частини оформляється актом в 1-му екземплярі і зберігається у технічній частині, а в іншу частину - у 3-х екземплярах.

Отримання машин з заводу оформляється прийомо-здаточними актами, які складаються в 2-х екземплярах, один з яких слідує з машиною, а другий залишається на заводі. Після оформлення акту передачі відповідальність за виявлені на машині несправності несе частина, яка прийняла цю машину. Про прийом і передачу машин командир частини доповідає по команді.

Ввід машин в стрій і допуск їх до експлуатації

Машини, які прибувають у частину на штатне доукомплектування, вводяться в стрій наказом командира частини. До вводу в стрій експлуатація машин забороняється.

Послідовність вводу машин в стрій

| Заходи, які проводяться | Виконавці | Документація |
| --- | --- | --- |
| підготовка машини до вводу в стрій | Заст. ком. з озброєння, командири взводів, рот, екіпажі | Картка обліку стану машини План – завдання |
| перевірка справності і готовності машин | Зам. ком. з озброєння, командири взводів, рот, екіпажі. | Картка обліку стану машини План – завдання |
| доклад командиру частини про готовність машин до вводу в стрій | Командир рот, батальйонів. | Рапорти |
| віддання наказів по частині про введення машин в стрій | Командир частини | Наказ по частині (тип, марка, номер, підрозділ, група, номер по стр. розрахунку, запас ресурсу, екіпаж) |
| запис номера наказу і прізвищ екіпажу у формуляр машини | Зам. командира з озброєння, командири підрозділів | Формуляр машини |
| шикування особового складу частини | Командир частини |  |
| вручення у святковій обстановці машин командиром частини екіпажам (водіям) | Командир частини, командири підрозділів |  |
| розпис всіх членів екіпажу про прийняття машини | Командири підрозділів, екіпажі (водії) | Формуляр машини |

Екіпаж (водій), як правило, повинен всю службу проходити на одній машині. Безпідставні і не визвані крайньою необхідністю переміщення екіпажу (водія) з однієї машини на іншу ЗАБОРОНЯЮТЬСЯ.

Зміна екіпажу (в необхідних випадках) і заміна окремих осіб віддається наказом по частині, відмічається у формулярі.

Екіпажу нового складу (водію) машина вручається командиром роти перед строєм підрозділу. Експлуатація машини здійснюється екіпажами, за якими вона закріплена. При тимчасовій відсутності механіків (водіїв) до управління машиною допускаються інші водії, які мають посвідчення на право управління, і віддаються наказом по частині.

Офіцери, які мають кваліфікацію водія, водять машину на заняттях з водіння у системі командирської підготовки, при навчанні підлеглих і при перевірці машини контрольним пробігом.

Поняття про єдину систему комплексного технічного обслуговування

Технічне обслуговування (ТО) – сукупність робіт, які складаються з операцій, виконуваних у відповідній технологічній послідовності в залежності від призначення, інструменту, який застосовується та кваліфікації виконавців.

Засоби технічного обслуговування – комплекс будівель, спеціального обладнання, інструменту і пристосувань, спеціальних машин, майстерень, призначених для обслуговування БТОТ у стаціонарних і польових умовах.

Система технічного обслуговування – комплекс взаємозв’язаних положень, норм, які визначають організацію і порядок проведення робіт технічного обслуговування техніки і озброєння в заданих умовах експлуатації.

Номер технічного обслуговування – послідовність проведення виду технічного обслуговування у системі.

Наказом МО СРСР № 0250-85р. введена єдина система комплексного технічного обслуговування і ремонту озброєння і військової техніки (ОВТ). Вона включає в себе єдині (по найменуванню, періодичності, місцю проведення і матеріально-технічному забезпеченню) види технічного обслуговування і ремонту.

Єдина система комплексного ТО і ремонту ОВТ являється планово-попереджувальною, основаною на обов’язковому проведенні встановлених видів ТО і ремонту всіх складових частин зразків ОВТ в залежності від величини пробігу, кількості пострілів, циклів, пусків, годин роботи (або календарних строків з врахуванням умов експлуатації).

Єдина система комплексного технічного обслуговування і ремонту ОВТ включає в себе:

А/ технічне обслуговування при використанні:

контрольний огляд перед виходом (на привалах)(КО);

щоденне технічне обслуговування(ЩТО);

технічне обслуговування №1 (ТО №1);

технічне обслуговування №2 (ТО №2);

сезонне технічне обслуговування (СО);

регламентоване технічне обслуговування (РТО).

Б/ технічне обслуговування при короткочасному зберіганні:

технічне обслуговування №1 при зберіганні (ТО №1з).

В/ технічне обслуговування при довгостроковому зберіганні:

технічне обслуговування №1 при зберіганні (ТО №1з);

технічне обслуговування №2 при зберіганні (ТО №2з);

регламентоване технічне обслуговування (РТО).

Г/ ремонт:

текучий ремонт (ТР);

середній ремонт (СР);

капітальний ремонт (КР);

регламентний ремонт (РР).

КО, ЩТО, ТР – проводяться по мірі необхідності у процесі експлуатації ОВТ.

ТО–1,2 і СО – при використанні, РТО при використанні і довгостроковому зберіганні.

ТО–1 – при короткочасному і довгостроковому зберіганні, а також середній, регламентний і капітальний ремонти ОВТ в мирний час являються, як правило, плановими.

Організація технічного обслуговування, поточного і середнього ремонту здійснюється командирами підрозділів. Безпосередніми виконавцями є водії (механіки-водії), екіпажі, підрозділи технічного обслуговування і ремонту, ремонтні підрозділи частин і з’єднань.

Періодичність  і працемісткість обслуговування машин при використанні

| Марка (тип машин) | ## Контрольний огляд |  | ## Технічне обслуговування (періодичність у км та час на ## проведення, год ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перед виходом | На малих привалах | #### ЩТО | #### ТО-1 | #### ТО-2 |
| ##### БМП-2 | 15-20 | 10-12 | Після виходу 2,5-3 год. | 2500-2600 5,5 - 6 год. | 4800-5000 7,5 - 8 год. |
| БМД-2 | 15-20 | 10-12 | Після виходу 2-2,5 год. | 1300-1500 5-6 год. | 3000-3200 8-10 год. |
| БТР-80 | 15-20 | 10-12 | Після виходу 1,5 год. | 2000 8 год. | 6000 14 год. |

Гарантійні і міжремонтні ресурси БТОТ

| Типи і марки машин | ## Категорія | ###### Гарантія | Міжремонтні ресурси, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До середнього ремонту | Від середнього до капітального ремонту | Всього з початку експлуатації до кап. ремонту |
| БМП-2 | Нові кап. ремонт | 8000 6000 | 9000 8000 | 7000 7000 | 16000 15000 |
| БМД-2 | Нові кап. ремонт | 3000 3000 | 7000 6000 | 4000 4000 | 11000 10000 |
| БТР-80 | Нові кап. ремонт | 20000 15000 | 30000 30000 | 20000 20000 | 50000 50000 |

2. Індивідуальний комплект  запасних частин, інструменту та

пристосувань БМП-2

У процесі експлуатації необхідно періодично поповнювати витрачені експлуатаційні матеріали, проводити необхідні перевірочні та регулювальні роботи, зняття діагностичних параметрів, тобто виявлення елементів, у яких назріває відмова,  у роботі в нормальному положенні без розбирання, а також визначення надійності роботи, усунення виникаючих відмов та несправностей.

Іншими словами, машина у процесі експлуатації потребує визначеного технічного обслуговування – виконання робіт, направлених на приведення машини у стан готовності до використання її за прямим призначенням.

Всі роботи виконуються членами екіпажу, для чого їм знадобляться  комплекти ЗІП, якими комплектуються всі бойові машини.

Комплект ЗІП – це запасні частини, інструменти, пристосування, матеріали і інше майно, необхідне для технічного обслуговування і ремонту машин, скомплектоване в залежності від призначення та особливостей використання машин.

Машина БМД-2 укомплектована запасними частинами, інструментами і приладдям згідно комплектувальної відомості 915-сб 33І  ЗІП, яка входить в комплект експлуатаційних документів машини.

У відомості приведений повний перелік запасних частин, інструменту і приладдя з указаним місцем укладки на машині.

З машинами можуть постачатися групові (на кожні 10 -30 машин) комплекти  запасних частин. Порядок і умови поставок їх встановлюються домовою про поставку машини.

Індивідуальний возимий комплект запасних частин, інструменту і приладдя призначається для обслуговування машин і усунення дрібних несправностей силами екіпажу. Комплект дозволяє проводити роботи по обслуговуванню, в яке входить заправка машини ГСМ, мастилами, перевірка технічного стану, зняття діагностичних параметрів  і роботи з усунення виявлених дрібних несправностей.

За допомогою ЗІП виконуються наступні роботи:

технічне обслуговування агрегатів, систем механізмів і озброєння машин;

текучий ремонт ходової частини та інших механізмів з заміною окремих пошкоджених деталей:

самовитягування машини при легких застряваннях і буксируванні;

підготовка корпусу машини перед подоланням водних перешкод;

зачохління обладнання машини і укриття машини;

заміна лампочок, запобіжників.

Перелік предметів ЗІП дається в комплектовочній відомості, яка являється складовою частиною індивідуальної документації кожної машини і зберігається разом з її формуляром, а також комплекти ЗІП перераховуються в керівництвах або інструкціях по експлуатації машин даної марки.

Всі предмети, які складають комплект ЗІП, можна класифікувати по цільовому і конструктивному призначенню.

По цільовому призначенню предмети ЗІП машини прийнято розподіляти на запасні частини, інструмент і пристосування.

запасні частини – призначенні для заміни тих елементів машини, які виходять зі строю у процесі її використання або у міжремонтний строк.

Запасні частини включають деталі і матеріали для усунення часто зустрічаючих несправностей і мілких пошкоджень. В їх число входять електричні лампочки, запобіжники, прокладки, шайби, болти, шплінти, траки та пальці до гусениць, аптечка для ремонту камер та покришок при проколах на БТР-80, свічки до карбюраторних двигунів, ізоляційна прорезинена стрічка, проволока для кріплення і шплінтування деталей, які кріпляться, а також можуть бути передбаченні оглядові прилади та призми, захисне скло, фара.

інструмент призначений для виконання перевірочних, кріпильних, регулювальних, монтажно-демонтажних і слюсарних робіт. Для цього передбачаються плоскі, торцеві ключі різних розмірів, великі і малі борідки, викрутки, комбіновані плоскогубці, молоток, кувалда, зубило, ломик, напильник, щуп для перевірки зазорів, нутромір, металева лінійка і ряд інших предметів.

пристосування – це обладнання для дозаправки паливом і маслом (відро, лійка, фільтр), малогабаритний заправочний агрегат МЗА, плунжерний шприц-прес для змащування вузлів консистентними мастилами, керосиновий шприц, ключ для зливу палива та масла, буксирні троси, трос для самовитягування і пристосування для чистки озброєння, плавальні жилети, шанцевий інструмент (лопата, лом, сокира, пилка), переносна лампа, бачок для питної води, брезент, коврики, захисний ковпак механіка-водія, пристосування для стягування гусениць.

По конструктивному призначенню розділяють ЗІП водія, ЗІП спеціального призначення, такелажний інструмент.

ЗІП водія – використовується при обслуговуванні силової установки трансмісії та ходової частини. Окремі предмети його комплекту можуть бути використані і при обслуговуванні спеціального обладнання.

ЗІП спеціального призначення – призначається для обслуговування систем машини і розділяється на: ЗІП озброєння, ЗІП приладів озброєння та ЗІП радіостанції. Запасні частини, інструменти та пристосування використовуються при обслуговуванні тільки цих систем.

Такелажний інструмент – є приналежністю машин і використовується при подоланні важкопрохідних ділянок місцевості, при самовитягуванні і витягуванні інших застряглих машин.

ЗІП машини: запасні частини, інструмент, пристосування розташовуються зовні та всередині корпусу машини в ящиках, сумках, а також окремими деталями, для кожного з них конструктивно передбачено місце зовні та всередині корпусу, а також кріплення при допомозі спеціальних хомутів, ременів або засувок.

Розташування ЗІП передбачено так, щоб не затрудняти екіпажу виконання основної роботи, забезпечити виконання основної роботи, забезпечити зручність користуванням при технічному обслуговуванні або ремонті.

ЗІП розташовується:

укладка ЗІП зовні машини;                                       комплектовка ящика для зберігання ЗІП машини;

комплектовка ящика для зберігання ЗІП ТВН;      укладка ЗІП всередині машини;

укладка ящика ЗІП ПРХР, Р-123, ТХП, електроламп, гармати;

комплектовка ящика для запасних частин для зберігання інструменту;

комплектовка сумки для зберігання інструментів водія і сумки для зберігання ЗІП;

комплектовка сумки для зберігання ПКТ, захисного ковпака і переносних ламп і шлемофонів.

експлуатаційний (груповий) комплект ЗІП(ЕК) – утримується для групи однотипних машин (БМП) і призначений для поповнення індивідуальних комплектів ЗІП, технічного обслуговування і ремонту силами екіпажу і підрозділів обслуговування та ремонту.

Для полегшення виконання демонтажно–монтажних робіт на машинах в ЕК є пристосування:

-перевірка систем ППО;                                                 -зняття і напресовка ведучого колеса;

-для провертання колінчатого валу;                              -для зняття і напресовки направляючих та опорних катків;

-для установки опорних катків;                                     -комплект проводів зовнішнього запуску (3 комплекти).

-для перевірки і знаття параметрів стабілізатора;       -М З А;

- машинка для спорядження стрічок;                            -тестер;

- прилад нагрівальний ПН-3м;                                      -трубка для вимірювання надлишкового тиску.

Груповий ЗІП у вигляді експлуатаційних та групових комплектів передаються на підрозділи.

На кожні 10-30 машин видається по одному комплекту. Ці комплекти включають ті елементи ЗІП, які займають порівняно більший об’єм і необхідність в яких виникає не часто. Також сюди можуть включати спеціальні зйомники для монтажу, запресування опорних катків, пристосувань для обслуговування балонів ППО, комплекти патрубків. В залежності від практичної необхідності, елементи групових ЗІП знаходяться в ротних шкафах, в технічних кладовках, в пунктах обслуговування та ремонту.

Номенклатура і кількість предметів, які складають експлуатаційні комплекти, визначаються, виходячи з характеру та періодичності виконуваних робіт з обслуговування та поточного ремонту машин.

Запасні частини машин підбираються на підставі даних надійності машин при їх експлуатації в різних умовах, Такі дані отримують на спеціальних ходових випробуваннях і в результаті узагальнення досвіду експлуатації техніки у військах.

Груповий експлуатаційний комплект підрозділу призначений для обслуговування машин, усунення несправностей в обсязі текучого ремонту. Сюди включають інструмент і засоби, потреба у яких виникає рідко, не раніше ніж через тисячу кілометрів пробігу або після пошкодження деяких вузлів та механізмів. Крім різного інструменту й пристосувань, таких, як комплект проводів для запуску двигуна від зовнішнього джерела електричної енергії, спеціальні зйомники для демонтажу та напресовки опорних катків, амортизаторів, торсіонів і інших деталей вузлів, в склад ЕК і ГК включають ЗІП до двигуна, систем спецзахисту, наведення озброєння, приладів нічного бачення, гіронапівкомпасу і ін.

Запасні частини групового експлуатаційного комплекту можуть включати гнучкі шланги різного призначення, гофровані патрубки і чохли, ущільнювальні кільця і прокладки до заправочних горловин фільтрів, люків в корпусі машини, втулки ущільнювальних труб від зовнішніх паливних баків, водяні і масляні радіатори, випускні колектори, форсунки системи живлення двигуна, гальмові стрічки, амортизатори, прилади електрообладнання і інше.

При передачі  в іншу частину групи машин, які не відпрацювали гарантії, положений для них експлуатаційний комплект повністю передається разом з машиною. Якщо вже  витрачені які – небуть запасні частини, то складається акт.

Після відпрацювання гарантійного строку машинами передається тільки інструмент і пристосування ЗІП, а запасні частини не передаються.

Якість зберігання, правильність витрати та списання предметів ЕК і ГК враховуються при оцінці організації експлуатації машин у підрозділах частини.

Крім перерахованих предметів в індивідуальному комплекті ЗІП можуть бути часи, санітарна аптечка, сигнальні прапорці, мотузка для накриття машини брезентом або чохлом, різні сумки, чохли і футляри для возимого в машині озброєння та майна.

Формою обліку предметів індивідуального ЗІП на кожній машині служить комплектувальна відомість, де вказується вся номенклатура елементів (найменування), їх кількість, а також місце розташування кожного предмету ЗІП на машині. За комплектувальною відомістю проводиться перевірка наявності ЗІП машини при перевірці і передачі техніки, текучому контролі укомплектованості командирами взводів, роти або іншими посадовими особами.

Комплект ЗІП бойових машин повинен бути справним і в повній кількості на кожній машині.

При передачі машини з одного підрозділу в інший або з однієї частини в іншу ЗІП її повинен бути укомплектований справними предметами. Як виняток, допускається недокомплектованість запасними частинами, якщо їх немає на складі, бойових машин – 50 %,  а учбово – бойових 70% від кількості предметів, вказаних у комплектувальній відомості.

Самостійна робота.  Парки та паркове обладнання

Види парків механізованих підрозділів

Для обслуговування, зберігання і ремонту машин у військових частинах обладнуються парки.

Парком називається територія, обладнана для зберігання, обслуговування, ремонту і приведення в готовність до застосування по призначенню озброєння і військової техніки   ( ОВТ).

Класифікація парків

П А Р К И

ПОЛЬОВІ

ПОСТІЙНІ

В НАВЧ.ЦЕНТРІ

При тимчасовому розміщенні частин

При казарменному розміщенні частин

В бойовій обстановці

При знаходжен-ні в резерві

При підготовці до бойових дій

При комплектуванні частин о/с і технікою

Розташування парку, компонування та обладнання його елементів повинні забезпечувати зручне розміщення, обслуговування, ремонт і повну збереженість техніки, швидкий вихід її з парку та надійну охорону.

ПОСТІЙНІ ПАРКИ

влаштовуються і обладнуються при казарменному розташуванні частин, у навчальних центрах і таборах. Вони розраховані на багаторічне використання, мають капітальні споруди, оснащуються стаціонарними засобами технологічного обслуговування і ремонту.

Постійні парки і зони зберігання улаштовуються відповідно до генерального плану.

Генеральним планом парку називається затверджене командувачем оперативного командування графічне зображення розміщення (у масштабі) на місцевості існуючих і проектованих будівель, споруд, наземних і підземних комунікацій та доріг, призначених для зберігання, комплексного технічного обслуговування і ремонту штатної техніки.

Парки можуть складатися з однієї, двох або декількох територій, кожна з яких може ділитись на зони поточного постачання і тривалого зберігання. Зберігання ОВТ, а також інших матеріальних засобів, недоторканих запасів у парках військових частин повинно організовуватись у сховищах окремо від запасів поточного забезпечення. Місця зберігання недоторканих запасів повинні бути відгороджені таким чином, щоб виключити доступ до них сторонніх осіб і осіб добового наряду.

Гусеничну техніку необхідно розміщувати окремо від колісної так, щоб шляхи їхнього виходу з парку не перетиналися. З метою забезпечення підвищення бойової готовності дозволяється розміщення в одному  місці зберігання гусеничної і колісної техніки бойової і стройової груп у складі підрозділу з дотриманням техніки пожежної безпеки. Не дозволяється  спільне зберігання паливозаправників і автомобілів, завантажених боєприпасами.

Територія для парку вибирається, як правило, на рівній місцевості з твердим і сухим грунтом, за можливістю, з наявністю джерел води і зелених насаджень. Вона повинна бути чистою, з дорогами без зустрічного руху, і мінімальною кількістю перехресть і поворотів. Територія парку відгороджується і не повинна проглядатися з прилеглої місцевості.

Парки повинні оснащуватися стаціонарним обладнанням відповідно до вимог Наказу МОУ № 115 – 95 року та Наказу НІВ МО № 335 – 86 року.

Розміщення парків у військовому містечку повинно забезпечувати своєчасне прибуття особового складу до стоянок машин за тривогою у встановлені терміни. З цією метою парк необхідно розміщувати суміжно з казарменною зоною з підвітреної від неї сторони.

Споруди загального призначення ( насосна станція, електростанція, котельня) повинні розташовуватися на відстані від парку, що забезпечує найменшу протяжність ліній водо-, електро- і теплопостачання.

Шляхи, що зв'язують парк з навчальними полями, не повинні перетинати магістральних автомобільних і залізничних доріг.

Основні елементи парків, їх призначення та обладнання

Парк  повинний мати наступні  елементи:

пункт попередньої очистки;

контрольно - технічний пункт (приміщення для чергового парку, начальника контрольно-технічного пункту, класу безпеки руху й інструктажу водіїв і ст. машин);

пункт заправки;

пункт чищення і миття;

пункт ( площадку) щоденного технічного обслуговування;

пункт технічного обслуговування і ремонту ( ПТОР);

стоянки машин ( сховища, навіси, відкриті площадки);

стоянки ( опалювані приміщення) для чергового тягача та інших

чергових    машин;

акумуляторну;

водогрійку ( водомаслогрійку);

склади військово-технічного майна ( ВТМ);

внутрішні паркові дороги (проїзди, площадки), огородження і ворота.

Крім того, у парку обладнуються класи відпрацювання нормативів з технічного обслуговування техніки, необхідні засоби охоронної, пожежної сигналізації і зв'язку, площадки для техніки, що очікують ремонту і технічного обслуговування, площадка для металобрухту, підвальне (напівпідвальне) сховище для лакофарбових і хімічних матеріалів, мережі технічних комунікацій (постачання водою, повітрям, електроенергією, а також опалення і каналізації), місця для паління, відпочинку й обігріву особового складу, що працює в парку, туалети, пожежні гідранти і водойми.

Територію парку розбивають на ділянки, які закріплюють за підрозділами. На межах ділянок ставлять покажчики з прізвищами командирів підрозділів, відповідальних за їх стан.

Всі елементи парку, техніка позначаються табличками, покажчиками і номерними знаками. Номерний знак являє собою жовте коло, із синьою каймою. Цифри наносяться чорною фарбою.

У парку обладнуються внутрішньопарковий зв'язок і сигналізація. Територія парку і підступи до нього повинні освітлюватися. Опалення в парку, як правило, повинно бути центральним. Порядок руху машин у парку позначається покажчиками і дорожніми знаками.

Технологічний процес  обслуговування машин у постійному парку

Для постійних парків приймається такий технологічний процес обслуговування і ремонту машин, що забезпечує постійну бойову готовність техніки і при якому буде зручно виконувати весь об’єм робіт при мінімальних затратах сил і засобів.

Принцип ТО в постійному парку - техніка подається до засобів обслуговування (елементів парку).

Технологічний процес щоденного технічного обслуговування машин складається з ряду операцій.

Машини, що повернулися, при сильному забрудненні очищають перед в'їздом  у парк на посту попереднього очищення. Після цього або відразу після повернення водій або механік-водій доповідає черговому по парку про виконання завдання і подіях у дорозі, а далі подає машину начальнику КТП- техніку з безпеки дорожнього руху -  для огляду.  Начальник КТП (при його відсутності черговий по парку) робить зовнішній огляд і перевіряє технічний стан машини. При виявленні яких-небудь недоліків начальником КТП, а також при необхідності проведення чергового номерного ТО черговий  парку віддає розпорядження водію про порядок, місце і час усунення несправностей і проведення номерного ТО.

Потім машина поступає на пункт заправки, де проводиться дозаправка паливом, мастилами. З пункту заправки машина поступає на пункт чищення і миття. Після проведення прибирально-помивочних робіт машина надходить на площадку ЩТО.

Черговий  парку дозволяє поставити машину на стоянку в тому випадку, якщо вона обслужена у повному обсязі ЩТО і готова до чергового виїзду або подачі її в ПТОР на номерне ТО. Необслужені і несправні машини ставити на стоянку (сховища) забороняється.

Після повернення машин у парк, коли роботи закінчені і парк зданий варті під охорону, вони після огляду черговим по парку ставляться на площадку очікування ТО. Технічне обслуговування таких машин проводиться після відкриття парку і огляду начальником КТП- техніком з безпеки дорожнього руху їх у першу чергу.

Повністю  заправлені, технічно справні машини, що пройшли ТО, ставляться на стоянку. При зберіганні машин на відкритій площадці або під навісом вони опечатуються і здаються під охорону черговому по парку.

Машини переміщаються від одного елемента до іншого відповідно до схеми технологічного процесу обслуговування і ремонту техніки.

У польових (бойових) умовах технологічний процес ТО і Р військової техніки припускає дотримання тих же процесів ТО і Р, що й у постійному парку.

ПОЛЬОВІ ПАРКИ обладнуються при тимчасовому розташуванні військових частин у польових умовах.

Парки техніки обладнуються між задньою лінійкою і тиловою дорогою на флангах або перед фронтом табору. Ділянки для парків визначає командир частини. Вони розбиваються для кожного батальйону ( роти). Устрій і обладнання парків повинні забезпечувати швидкий і зручний вихід машин. Вони не мають стаціонарного обладнання і капітальних споруд. Всі роботи з обслуговування і ремонту техніки виконуються за допомогою індивідуальних комплектів ЗІП і пристосувань, рухомих ремонтних майстерень, масло- і паливозаправників. Ремонтні майстерні розташовуються разом з машинами підрозділів або у районі розміщення тилових підрозділів.

Рельєф і грунт території парку повинні, за можливості, забезпечувати вільний рух машин у будь-яку погоду.

У бойовій обстановці елементи польового парку розосереджуються. Принцип обслуговування і ремонту техніки у польовому парку полягає: "Засоби обслуговування і ремонту подаються до машин, що потребують обслуговування і ремонту ".

Основні елементи польового парку

У польовому парку обладнуються:

приміщення ( укриття, намет) для чергового  парку;

контрольно-технічний пункт;

пункт заправки пальним і мастильними матеріалами;

пункт чищення і миття ( при наявності джерела води);

площадка чергового тягача;

площадки для технічного обслуговування, ремонту і стоянки техніки;

укриття для о/с і техніки, рухомих засобів заправки, обслуговування і ремонту;

склад технічного майна;

шляхи ( дороги) для висування підрозділів, виведення і повернення  техніки  при  їх використанні.

При підході до польового парку обладнується  контрольно-розподільчий  пункт  і пункт спеціальної обробки техніки.

Техніка у польових парках розміщується з урахуванням організації кругової оборони, а також забезпечення негайного виходу з парку та маскується.

Машини з боєприпасами, ПММ розміщуються окремо і на відстані  не менше 200 м від інших машин. У польових парках організовується цілодобова охорона і спостереження за повітряним і наземним противником.

Все майно, що перевозиться на бойовій і стройовій техніці і в транспортних підрозділах, як правило, повинно знаходитися на техніці. У випадку тривалого перебування частини у польовому парку майно, що перевозиться, може зберігатися на грунті у штатних упаковках, покладених на підставках  (підкладках), стелажах, піддони або у штабелях. Для забезпечення швидкого завантаження на техніку, майно повинно утримуватися в пакетах ( блоках) по підрозділах. На пакетах вивішуються таблички з вказівкою належності (підрозділи) і № машини, на яку вони завантажуються. Майно накривається брезентом і маскується.