ІІІ. РОЗДАВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

Тема 4. Водіння бойових машин.

Заняття №1. “ Основи водіння ”

1. Умови виконання 1 підготовчої вправи ( Підготовча вправа №1 “Основи водіння ”)

Порядок виконання вправи

Вправа виконується вдень на місцевості, яка характерна для дислокації військ, за маршрутом протяжністю 4-5 км, на якому позначаються дорожніми знаками місця зупинок та поворотів.

Маршрут руху розбивається на чотири приблизно рівних за довжиною ділянки, кожна із яких починається після проходження місця зупинки, позначеної двома стовпами із знаком “STOP”.

На окремому учбовому місці, яке розташовано в стороні від маршруту, ті, хто навчається, тренуються зупиняти машину у вказаному місці [8] та рухатися заднім ходом.

Оціночні показники:

- Рушання машини з місця різними способами з попередньою подачею сигналу, плавно, без зупинки двигуна.

- Перемикання передач своєчасно і швидко з дотриманням встановленого режиму роботи двигуна згідно з умовами руху, без зупинки двигуна.

- Повороти машини різними способами згідно з дорожніми умовами і швидкістю руху без виїзду за проїжджу частину маршруту, заносу, втрати управління і зупинки двигуна.

- Гальмування різними способами згідно з дорожніми умовами і зупинка машини у вказаному місці без зупинки двигуна, виходу за обмежувачі та їх зачеплення.

- Швидке і чітке виконання команд інструктора, своєчасна доповідь про показники контрольно-вимірювальних приладів.

Індивідуальна оцінка

Індивідуальна оцінка підготовки того, хто навчається з водіння бойових машин, виводиться за результатами підготовчої вправи № 1 за двома показниками: за техніку водіння і за правила водіння та визначається:

- “відмінно”, якщо за техніку водіння “відмінно”, а за правила водіння (нормативи) – не нижче “добре”;

- “добре”, якщо за техніку водіння не нижче “добре”, а за правила водіння (нормативи) – не нижче “задовільно”;

- “задовільно”, якщо обидва показники оцінені не нижче “задовільно”.

Перелік поломок машин з вини того, хто навчається,

через які вправа вважається невиконаною:

- поломка або згин кривошипу напрямного колеса;

- згин осі балансиру;

- прогин днища корпуса машини;

- перегрів двигуна;

- пуск двигуна в зворотній бік;

- підпал або покороблення дисків головного фрикціону або блокувального фрикціону ПМП;

- підпал стрічок гальм повороту або стопорного гальма;

- зім’яття полиць та додаткових баків;

- зрив стопора башти або стопора гармати;

- згин ствола гармати;

- гідравлічний удар;

- поломка ножів секцій трала.

Приблизна доповідь про виконання вправи і технічний стан машини:

“Товаришу підполковник, студент Степаненко виконував підготовчу вправу № 1, пройшов п’ять кілометрів, всі перешкоди подолав, машина технічно справна, температура охолоджуючої рідини 90 градусів, масла – 80, тиск масла - сім”.

2. Правила подолання перешкод.

2.1. Основні операції і порядок підготовки машини до рухання і водінню машини, контроль за показниками  контрольно-вимірювальних приладів.

При підготовці машини до руху виконати операцій контрольного огляду.

Підготовка і пуск двигуна:

- перевірити знаходження вимикачів на центральному щитку у вимкнутому положенні;

- встановити важіль перемикання передач в нейтральне положення і важіль уповільненої передачі у верхнє положення;

- перевірити знаходження рукоятки ручного приводу подачі палива на нульовій подачі;

- відкрити жалюзі і заслінки ежектора;

- включити вимикач “ВЫКЛ.БАТАР.”;

- включити освітлення центрального щитка вимикачем “ОСВ.ЩИТКА”;

- відкрити клапани захисту двигуна;

- відкрити паливний кран;

- відкрити вентиль повітряного балону;

- включити вимикач БЦН і прокачати паливо в системі.

Порядок запуску двигуна стиснутим повітрям:

- подати попереджувальний звуковий сигнал;

- натиснути на кнопку “НАСОС” і створити тиск масла в системі змащення двигуна не менше 3 кГс/см2. Якщо температура масла 600С і більше, тиск може бути менше, але не нижче 2 кГс/см2;

- не відпускаючи кнопку “НАСОС” вижати педаль подачі палива на ½ повного ходу і натиснути на кнопку “ПУСК.ВОЗД” до запуску двигуна;

- коли двигун запуститься відпустити кнопки “НАСОС” і “ПУСК.ВОЗД” і встановити рукояткою ручної подачі палива оберти двигуна 800-1000 за хвилину.

Порядок пуску двигуна стартером:

- подати попереджувальний звуковий сигнал;

- натиснути на кнопку “НАСОС” і створити тиск масла в системі змащення двигуна не менше 3 кГс/см2. Якщо температура масла 600С і більше, тиск може бути менше, але не нижче 2 кГс/см2;

- не відпускаючи кнопку “НАСОС” вижати педаль подачі палива на ½ повного ходу і натиснути на кнопку “СТАРТЕР” до запуску двигуна;

- коли двигун запуститься відпустити кнопки “НАСОС” і “СТАРТЕР” і встановити рукояткою ручної подачі палива оберти двигуна 800-1000 за хвилину.

Пуск двигуна комбінованим способом:

У випадку недостатнього тиску стиснутого повітря і недостатньої зарядженості акумуляторної батареї можна пускати двигун одночасним включенням повітряної системи і стартера, для чого необхідно:

- виконати ті самі операції що при пуску стиснутим повітрям або стартером, тільки одночасно натиснути на кнопки “СТАРТЕР” і “ПУСК.ВОЗД”.

Показники контрольно-вимірювальних приладів на   експлуатаційному режимі:

- оберти колінчатого валу двигуна (об/хв.):

- мінімальні – 			700-800;

- експлуатаційні – 		1500-2600;

- що рекомендуються –	1800-2400;

- максимальні – 		2800.

- температура охолоджуючої рідини (0С): 	             НОР			ВОДА

- що рекомендується				            80-100		           80-100;

- максимально допустима при тривалій роботі            105	                          120	    ;

- короткочасно допустима (не більше 10 хв.)	      –	                         125;

- мінімальна                                                                       55			   55;

- температура масла (0С):

- що рекомендується				80-100;

- максимально допустима при тривалій роботі	120  ;

- короткочасно допустима (не більше 10 хв.) 125;

- мінімальна  55;

- тиск масла в системі змащення двигуна (при температурі масла 80-100 0С):

- при 2200 об/хв – 6-10.5 кГс/см2;

- при 800-1000 об/хв – не менше 2 кГс/см2;

- тиск масла в системі мащення коробки передач:

- при 1500-2600 об/хв – 1.5-3.5 кГс/см2;

- при 800-1000 об/хв – не менше 1 кГс/см2.

При різкому падінні тиску масла або збільшенні температури масла чи охолоджуючої рідини двигун повинен бути зупинений.

Рушання машини з місця:

Для рушання машини на рівній ділянці необхідно:

- повернути рукоятку стоянкового гальма ліворуч і перевести її вперед до упору, після чого повернути рукоятку праворуч до низу;

- вижати педаль головного фрикціону;

- включити вибрану передачу (вибір передачі при рушанні машини на рівній ділянці залежить від характеру та стану грунту. На сухому і твердому грунті рушання починати з другої передачі, в тяжких дорожніх умовах (пісок, глибокий сніг, бруд та ін.) – з першої або з другої сповільненої передачі);

- дати попереджувальний сигнал;

- відпустити педаль головного фрикціону, одночасно збільшити подачу палива. Для повільного рушання педаль головного фрикціону відпускати не більше, ніж на 2/3 її ходу, а після рушання машини відпустити повністю.

Для рушання машини, що загальмована на підйомі стоянковим гальмом, необхідно:

- вижати педаль головного фрикціону;

- включити І або ІІ сповільнену передачу в залежності від кута підйому, характеру та стану ґрунту;

- дати попереджувальний сигнал;

- утримуючи рукоятку стоянкового гальма, повернути її ліворуч;

- збільшуючи оберти колінчатого валу двигуна, відпустити педаль головного фрикціону, одночасно збільшуючи подачу палива, перевести рукоятку стоянкового гальма вперед в таке положення, при якому починається ледве помітне рушання машини з місця. Потім швидко перевести рукоятку стоянкового гальма вперед до упору, продовжуючи збільшувати подачу палива. Після рушання машини з місця повернути рукоятку стоянкового гальма праворуч до низу, при цьому погасне світлове табло “ОТПУСТИ РУЧНОЙ ТОРМОЗ”.

У випадку скочування машини назад необхідно вижати педаль головного фрикціону і одночасно загальмувати машину зупиночним гальмом, після цього поставити машину на стоянкове гальмо.

Повторювати рушання машини з місця можливо лише після повної зупинки машини.

Під час скочування машини назад включати передачу та відпускати педаль головного фрикціону забороняється.

Для рушання машини з місця, що загальмована на спуску, необхідно:

- вижати педаль головного фрикціону;

- включити передачу (в залежності від крутості спуску, характеру та стану ґрунту рекомендується включити І, ІІ або ІІІ передачу, при цьому, чим більше крутість спуску, тим нижче повинна бути передача);

- дати попереджувальний сигнал;

- утримуючи рукоятку стоянкового гальма, повернути її ліворуч;

ЗХІ

ІI

І

H

IIІ

ІV

V

верх

перед

низ

відпустити педаль головного фрикціону і одночасно перевести рукоятку стоянкового гальма вперед до упору та змінюючи кількість подачі палива, почати рух, після чого повернути рукоятку стоянкового гальма праворуч до низу.

Правила перемикання передач:

При перемиканні передач педаль головного фрикціону вижимати до упору. Передачу заднього ходу включати тільки після повної зупинки машини.

Передачі необхідно включати тільки послідовно.

I –   на себе і до верху;

II  – від себе і до верху;

III – від себе і до низу;

IV – з нейтрального положення до низу;

V –  з нейтрального положення  до верху;

ЗХ – на себе і до низу.

При переході з нижчої передачі на вищу необхідно:

- плавно збільшити подачу палива, розігнати машину з включеною передачею;

- відпустити педаль подачі палива і одночасно вижати до упору педаль головного фрикціону;

- включити наступну за порядком передачу;

- відпустити педаль головного фрикціону, одночасно натискуючи на педаль подачі палива, довести оберти двигуна до експлуатаційних.

При переході з вищої передачі на нижчу необхідно:

- знизити швидкість руху машини;

- швидко вижати до упору педаль головного фрикціону і одночасно відпустити педаль подачі палива;

- перевести важіль перемикання передач в положення чергової нижчої передачі;

- відпустити педаль головного фрикціону, одночасно натискуючи на педаль подачі палива, довести оберти двигуна до експлуатаційних.

Перехід на сповільнені передачі здійснюється переміщенням важеля включення сповільненої передачі в положення до низу. Переміщення важеля включення сповільненої передачі з одного положення в друге здійснюється без включення головного фрикціону.

Правила здійснення повороту

Радіус повороту машини залежить від куту повороту руля. При повороті руля на невеликий кут машина повертає повільно з великим радіусом. При повороті  руля до упору машина повертає навколо зупиненої гусениці. При включеній сповільненій передачі машину можливо повернути тільки  при повороті руля до упору.

Для повороту машини  по можливості вибирати рівну ділянку. Повільні повороти дозволяється здійснювати на всіх передачах.

Круті повороти на місці необхідно здійснювати на І та ІІ передачах, або на І та ІІ сповільнених передачах, а також на передачі заднього ходу.

Круті повороти машини при русі на передачах більше ІІІ забороняються.

У випадку заносу необхідно здійснювати поворот в сторону заносу корми машини.

Перед початком повороту необхідно знизити оберти двигуна і збільшувати їх по мірі повороту руля. Чим більше крутість повороту, тим більше необхідно знизити оберти двигуна перед початком повороту. Якщо машина здійснює рух по косогору з креном, рекомендується, по можливості, здійснювати поворот в сторону крену.

На піску, пухкому і дернистому грунті, глибокому снігу, в бруду і на косогорі машину необхідно повертати у декілька прийомів. Після кожного прийому, машину пересувати вперед не менше ніж на половину її довжини.

Не рекомендується здійснювати повороти при русі по болоту і льоду. Повороти на слизькому грунті здійснювати тільки в умовах необхідності на І, ІІ та ІІІ передачах повільним поворотом руля на нижчій грані обертів, що  рекомендуються. Здійснювати повороти на крутих підйомах, спусках і косогорах не рекомендується.

При русі з повним навантаженням двигуна необхідно повертати машину з невеликим відхиленням руля, без зниження обертів двигуна перед поворотом. В умовах необхідності здійснення крутого повороту перейти на нижчу передачу.

Правила гальмування машини.

Гальмування машини здійснюється:

- двигуном;     -зупиночним гальмом;   - комбіновано.

Гальмування двигуном досягається шляхом зменшення подачі палива (зниженням кількості обертів двигуна). Цей прийом застосовується для зниження швидкості руху в колоні, на спусках, при підході до перешкод, при русі по слизькому ґрунту, перед переходом на нижчу передачу та перед зупинкою, коли немає необхідності в різкому зниженні швидкості.

Гальмування зупиночними гальмами здійснюється при раптових зупинках машини, коли вимагається різко зменшити швидкість.

Гальмувати машину під час руху стоянковим гальмом забороняється, крім випадків підгальмування при буксируванні. При русі по слизьких ґрунтах перед різким гальмуванням необхідно завчасно зменшити подачу палива, не вимикаючи зчеплення, натиснути на педаль зупиночних гальм, чим буде забезпечена спільна дія гальм і двигуна.

У випадку початку заносу необхідно короткочасно відпустити педаль гальма і потім знову натиснути на неї.

Правила зупинки машини

Для передбаченої зупинки машини необхідно:

- знизити швидкість руху зменшенням обертів колінчатого валу двигуна (при необхідності допускається підгальмувати машину зупиночними гальмами);

- вижати до упору педаль головного фрикціону;

- перевести важіль перемикання передач у нейтральне положення і відпустити педаль головного фрикціону;

- натиснути на педаль зупиночних гальм, зупинити машину і у випадку необхідності затягти стоянкове гальмо.

Тривалих стоянок на схилах, по можливості, належить уникати.

Для раптової зупинки машини необхідно:

- швидко відпустити педаль подачі палива;

- вижати до упору педаль головного фрикціону і одночасно натиснути на педаль зупиночних гальм. Якщо грунт слизький і машина рухається на великій швидкості, то спочатку натиснути на педаль зупиночних гальм і коли машина помітно сповільнить рух, вижати педаль головного фрикціону;

- перевести важіль перемикання передач у нейтральне положення;

- відпустити педаль головного фрикціону;

- після зупинки машини, у випадку необхідності, затягти стоянкове гальмо і відпустити педаль зупиночних гальм.

Правила зупинки двигуна:

- попрацювати не менше 2 хвилин на режимі 1500-1800 об/хв., перед зупинкою знизити оберти до 800-1000 за хвилину. Температура охолоджуючої рідини перед зупинкою не повинна бути більше 700С. При температурі оточуючого повітря більше 300С  дозволяється зупиняти двигун з температурою охолоджуючої рідини не більше 900С;

- відпустити педаль подачі палива і викрутити до упору рукоятку ручної подачі палива;

- натиснути на кнопку “ВЫКЛ.ОХЛ.ДВИГАТ.” для зупинки водяного насосу підігрівача;

- виключити вимикач батарей;

- закрити вентиль балону повітряної системи, якщо двигун зупинений на час більше 2 хвилин.

Для правильного входу в перешкоду необхідно орієнтуватись так, щоб середина середнього приладу спостереження була направлена на середину першої половини відстані між стовпами або на ¼ відстані між стовпами від лівого обмежувального стовпа.

Для зупинки машини в позначеному місці потрібно орієнтуватись по лівому приладу спостереження. Рухаючись на першій передачі, після того, як лівий вихідний стовп вийде з полю зору приладу (механік-водій повинен сидіти і дивитися прямо), зупинити машину гальмом.

3. Заходи безпеки при водінні бойових машин:

Загальні заходи безпеки під час водіння бойових машин.

а) під час проведення занять з водіння необхідно:

- суворо дотримуватись встановленого порядку та правил водіння бойових машин;

- не допускати сторонніх осіб та транспорт на ділянки водіння; на вихідній лінії та на маршруті повинна знаходитися суворо обмежена кількість людей; їх завдання, місце знаходження та порядок переміщення визначаються керівником заняття;

- визначити порядок та маршрути руху машин, що забезпечують безпеку руху; маршрути не повинні проходити поблизу танконебезпечних місць; танконебезпечні напрямки та місця повинні бути огороджені та позначені чітко видимими знаками, що забороняють рух;

- всі люки повинні бути зачинені та застопорені, а особовий склад знаходитись на своїх місцях;

- на всі заняття з водіння виділяти чергового лікаря та санітарну машину;

- використовувати для навчання водіння тільки технічно справні машини; ЗІПи, що знаходяться на машинах, повинні бути правильно укладені та закріплені.

б) Проводити пуск двигуна та починати рух машини дозволяється тільки за командою керівника заняття.

Перед пуском двигуна перевіряється положення важіля перемикання передач та подається попереджувальний звуковий сигнал. Подача звукового сигналу повторюється при рушанні машини з місця.

в) Команди на рух машин з вихідної лінії повинні подаватися керівником заняття. Інструктор, знаходячись у машині, повинен мати постійний зв’язок по ТПП з тими, хто навчається, та по радіо з керівником заняття.

г) Під час руху за маршрутом об’їжджати машину, що стоїть попереду, дозволяється тільки за командою керівника заняття чи інструктора.

На машині, що зупинилася внаслідок технічних несправностей, повинен бути негайно виставлений добре видимий знак аварійної зупинки. Машина повинна бути у короткий час відведена з маршруту на відстань, що забезпечує безпеку руху інших машин.

Під час водіння екіпаж машини, що зупинилася на маршруті, повинен негайно доповісти по радіо керівнику заняття про зупинку та вказати місце стоянки.

д) Рух машини заднім ходом дозволяється тільки за сигналом, що подається регулювальником, який знаходиться попереду машини не ближче 10 м, чи за командами інструктора, що подаються по ТПП при спостережені через відкритий люк.

є) Особовий склад, призначений для відновлення перешкод та для контролю за водінням, при проходженні машини повинен знаходитися збоку від перешкод у безпечному місці, оглядати перешкоди тільки після проходження машини. Керівник повинен мати зв’язок з особовим складом, що знаходиться біля перешкод.

Наряд, регулювальники та особовий склад на перешкодах повинні знати сигнали управління машиною, та мати прапорці для зупинки її при необхідності.

ж) ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

-- сідати в машину, виходити з неї та знаходитися попереду або позаду неї при працюючому двигуні; --починати рух без команди керівника заняття, інструктора чи сигналу регулювальника

--рухатися з не застопореними люками та починати рух без подачі попереджувального сигналу;

--знаходитись під час руху на корпусі та на башті машини;

--знаходитись у бойовій машині без шоломофону та у кількості, яка перевищує екіпаж;

--використовувати для водіння технічно несправні машини;

--зупиняти машину біля закритих поворотів;

--ремонтувати машину на маршруті та на вихідній лінії;

--продовжувати рух при відсутності видимості, зв’язку з інструктором та втрати орієнтації.

Ті, хто навчається на заняттях з водіння, зобов’язані:

- знати і виконувати порядок, який встановлений на танкодромі;

- дотримуватися заходів безпеки під час водіння машин і на учбових місцях;

- виконувати вказівки інструктора з водіння ;

- починати рух тільки за командою керівника заняття (інструктора) і рухатись за маршрутом вправи, що виконується;

- об’їжджати машини, що зупинилися на маршруті і рухатись заднім ходом тільки за дозволом керівника заняття (інструктора);

- у випадку вимушеної зупинки на маршруті негайно доповісти по радіо керівнику заняття про причину зупинки і місце знаходження машини;

- здійснювати посадку та вихід з машини на вихідній лінії за командою керівника заняття;

- дбайливо ставитися до учбового майна;

- після закінчення водіння доповісти керівнику заняття про виконання вправи і технічний стан машини.

ЛІТЕРАТУРА:

1. КВБМ СВ – 99 Київ “Варта” 1999 р.;

2. Учебник “Вождение боевых машин” Воениздат. 1989 г.