Тема 4. Водіння бойових машин.

Заняття №3. “ Техніка подолання природних перешкод ”

1. Особливості водіння БТР-80.

Основні правила керування машиною.

Правильна експлуатація машини забезпечується знанням особовим складом матеріальної частини, правил технічного обслуговування, а також засвоєнням механіком-водієм правил і техніки водіння машини. Тому до керування машиною допускається тільки водій, що має відповідне посвідчення, вивчивши всю експлуатаційну документацію, що прикладається до машини, і здав  іспит на право керування даною машиною.

Керування машиною істотно не відрізняється від керування автомобілями підвищеної прохідності. Необхідно, однак, враховувати габаритні розміри і форму корпуса машини при маневруванні, подоланні перешкод, вузьких проходів і т.п.

Під час руху машини необхідно уважно спостерігати за дорогою (місцевістю). Швидкість руху машини по дорогах і місцевості з наявністю вибоїв, твердої і глибокої колії і т.п. вчасно знижувати,  щоб уникнути поломок і аварій.

Під час руху машини, а також під час стоянки при працюючому двигуні контролювати за показниками контрольних приладів температуру охолоджуючої рідини в системі охолодження, температуру і тиск масла в системах мащення двигуна і роздавальної коробки, частоту обертання колінчатого вала двигуна і величину зарядного струму акумуляторних батарей. Контроль варто здійснювати не тільки за допомогою наявних приладів, але і по відчуттю вібрації, по приємистості машини, зусиллю на кермовому колесі, стійкості на дорозі.

При маневруванні забороняється тримати в крайнім положенні кермове колесо більше 15с для запобігання виходу з ладу насоса гідропідсилювача кермового приводу, керованих коліс і знижує до мінімуму ефективність робочої гальмівної системи. Забороняється робота двигуна без масла в бачку гідронасоса.

Перш ніж приступитися до яких-небудь дій на машині, необхідно вивчити розміщення і призначення всіх органів управління машиною, а також прийоми і способи користування ними.

перед машини

Схема фіксованих положень важеля перемикання

передач коробки передач БТР-80

Підготовка машини до руху.

Підготовка машини до руху полягає в проведенні контрольного огляду (КО), пуску і прогріві двигуна.

Підготовка двигуна до пуску.

Для підготовки двигуна до пуску необхідно:

- переконатися, що рукоятки перемикання паливних кранів установлені на відповідний паливний бак (правий або лівий), а рукоятка клапана відсосу пилу встановлена в положення ОТКР. (при роботі на воді рукоятка переводиться в положення ЗАКР);

- включити вимикач акумуляторних батарей і переконатися, що вимикачі генераторів перебувають у включеному положенні, а всі інші вимикачі і перемикачі — у виключеному положенні;

- переконатися, що важіль перемикання передач КП перебуває в нейтральному положенні;

- перевести рукоятку ручного привода подачі палива з положення ОСТАНОВ, у положення підготовки двигуна до пуску.

Подальший порядок дій при пуску двигуна залежить від теплового стану двигуна, а також від температури навколишнього повітря.

При температурах навколишнього повітря нижче мінус 5°С для полегшення пуску холодного двигуна користуватися электрофакельним пристроєм (ЭФУ). Застосування ЭФУ ефективно до температури навколишнього повітря мінус 20°С. При більше низьких температурах обов'язковий попередній прогрів двигуна передпусковим підігрівачем.

Пуск двигуна без попереднього підігріву.

Для пуску двигуна без застосування засобів полегшення пуску необхідно:

- після стоянки машини більше доби прокачати паливну систему ручним паливопідкачуючим насосом до відкриття пропускного клапана паливного насоса високого тиску (до появи характерного звуку);

- натиснути до упору педаль зчеплення і педаль подачі палива;

- нажати кнопку СТАРТЕР і тримати її в цьому положенні, поки двигун не пуститься, але не більше 15 с. Тільки при наявності регулярних спалахів у  циліндрах  двигуна допускається безперервна робота стартера протягом   25-30 с. Повторно пускати двигун стартером можна тільки після хвилинної перерви. Якщо після трьох спроб двигун не почне працювати, знайти і усунути несправність;

- після початку роботи двигуна відпустити кнопку стартера і педаль зчеплення, а педаль подачі палива відпускати поступово до виходу двигуна на стійку роботу,   не допускаючи при цьому частоту обертання колінчатого вала вище 1500 об/хв;

- установити мінімально стійку частоту обертання холостого ходу (550—600 об/хв) і зафіксувати в цьому положенні педаль подачі палива рукояткою ручного привода, після чого прогріти двигун до температури 40°С, поступово збільшуючи частоту обертання колінчатого вала від мінімальної до 1300—1600об/хв.

Контроль за роботою двигуна і його систем.

Експлуатаційний режим роботи двигуна і його систем (частоту обертання колінчатого вала, температуру охолоджуючої рідини в системі охолодження, температуру і тиск масла в системі мащення) контролювати за показниками контрольно-вимірювальних приладів і підтримувати у встановлених межах. У всіх випадках забороняється експлуатація машини на суші з частотою обертання колінчатого вала двигуна вище 2930 об/хв, а на воді - вище 2400 об/хв.

При гальмуванні двигуном на спусках не допускати роботи двигуна із частотою обертання вище 2930 про/хв.

При експлуатації машини при температурах навколишнього повітря вище 40°С стежити за показами температури охолоджуючої рідини і сигнальною лампою перегріву охолоджуючої рідини. При переході стрілки за риску на шкалі покажчика, що відповідає 100°С, або при загорянні сигнальної лампи негайно переходити на нижчі передачі в КП, підтримуючи нормальний температурний режим роботи двигуна.

В цих умовах для поліпшення температурного режиму роботи двигуна допускається заправлення системи охолодження водою із трикомпонентною присадкою.

Не допускати роботу двигуна під навантаженням при температурі охолодної рідини нижче 70°С, тому що при цьому значно погіршується згоряння палива, на стінках гільз конденсуються продукти неповного згоряння, різко зростає зношування гільз і поршневих кілець, знижується економічність роботи двигуна.

Якщо при роботі прогрітого до нормальної температури двигуна горить сигнальна лампа масляного фільтра, замінити фільтруючі елементи. Горіння сигнальної лампи припустимо лише при пуску двигуна на холодному маслі, при прогріві і при мінімальній частоті обертання холостого ходу прогрітого двигуна.	З появою червоного сигнального прапорця у вікні індикатора засміченості повітряного фільтра робота двигуна не допускається. Необхідно зробити обслуговування або заміну фільтруючого елемента повітряного фільтра.

Зупинка двигуна.

Перед зупинкою двигун повинен протягом 1-3 хв. працювати без навантаження на середній частоті обертання (1400- 1650 об/хв). Для зупинки двигуна зменшити його частоту обертання до мінімальної і потім перевести рукоятку ручного привода подачі палива в положення ОСТАНОВ.

Керування БТР-80

Рушання з місця.

Після того, як двигун прогрітий до температури охолоджуючої рідини не менш 40°С і працює цілком стійко, можна починати рух.

Порядок рушання з місця на рівній ділянці такий:

- натиснути до упору на педаль зчеплення (повністю виключити зчеплення);

- включити першу передачу в коробці передач; якщо з першої спроби не вдається включити передачу, треба включити, а потім знову виключити зчеплення і повторити включення першої передачі;

- перевести важіль стоянкової гальмової системи в крайнє переднє положення;

- плавно відпустити педаль зчеплення, одночасно натискаючи на педаль подачі палива.

Порядок рушання машини з місця, якщо вона втримується на підйомі противоскатним пристроєм, такий:

- натиснути до упору на педаль зчеплення, включити першу передачу в коробці передач і плавно відпустити педаль зчеплення, одночасно натискаючи на педаль подачі палива;

- почавши рух уперед, повернути рукоятку керування противоскатним пристроєм на 90° проти ходу годинникової стрілки и опустити її днища машини.

У випадку рушання з місця вперед на крутому підйомі або підйомі із сипучим ґрунтом включити передні мости і понижену передачу в роздавальній коробці. Виключати противоскатний пристрій в цьому випадку тільки після впевненого початку руху машини вперед.

Порядок рушання машини з місця на спуску залежить від крутості спуска, стану ґрунту і перешкод на шляху руху. У всіх випадках спуск на нижчій передачі безпечніше і виконується, як правило, на тій передачі, на якій здійснюється підйом на такій ділянці шляху.

При рушанні машини з місця на крутих і довгих спусках, утримуючи машину стоянковою гальмовою системою, виключити зчеплення, включити першу передачу, після чого плавно включити зчеплення і одночасно відпустити важіль стоянкової гальмової системи. Рух здійснювати, пригальмовуючи при необхідності машину робочою гальмівною системою при повністю відпущеній педалі подачі палива.

Забороняється торкати з місця машину шляхом прокручування трансмісії стартером. Це приведе до поломки стартера.

Перемикання передач

Перемикати передачі плавним переміщенням важеля перемикання і обов'язково виключивши зчеплення. Рекомендується короткочасно затримувати важіль у нейтральному положенні. Відчувши опір переміщенню важеля, не намагатися включити передачу різкими поштовхами, а варто плавно підсилювати тиск на важіль до повного включення синхронізатора.

Передачу заднього ходу включати тільки після повної зупинки машини.

При переході з нижчої передачі на вищу   необхідно:

- натиснути до упору педаль зчеплення і одночасно повністю відпустити педаль подачі палива;

- перевести важіль перемикання передач у нейтральне положення, короткочасно затримати його, потім, плавно підсилюючи тиск на важіль до повного включення синхронізатора, включити вищу передачу;

- плавно відпустити педаль зчеплення (але швидше, ніж при рушанні з місця), одночасно натискаючи на педаль подачі палива.

При переході з вищої передачі на нижчу   необхідно:

- натиснути до упору педаль зчеплення і одночасно повністю відпустити педаль подачі палива;

- перевести важіль перемикання передач у нейтральне положення, короткочасно затримати його, потім, плавно підсилюючи тиск на важіль до повного включення синхронізатора, включити нижчу передачу. При переході із другої передачі на першу обов'язково застосовувати подвійне вимикання зчеплення з короткочасним натисканням на педаль подачі палива;

- плавно відпустити педаль зчеплення, одночасно натискаючи на педаль подачі палива з таким розрахунком, щоб не порушити плавний рух машини.

Повороти.

Наближаючись до повороту, завчасно і поступово знизити швидкість руху, зменшуючи частоту обертання двигуна, а перед крутими поворотами перейти на нижчу передачу,

На крутих поворотах не допускати різкого гальмування, щоб уникнути заносу. Не робити різких і крутих поворотів при русі по піску і заболочених ділянках, а також на крутих спусках і підйомах.

Гальмування

Гальмування машини можна здійснювати наступними способами:

а) під час  руху:

- двигуном, зменшуючи подачу палива під час руху машини із включеними передачею і зчепленням;

- робочою гальмовою системою з виключеними передачею і зчепленням;

- комбінованим способом -  двигуном і робочою гальмовою системою;

б) н а  стоянці — стояночною гальмівною системою і протискатним пристроєм.

Користуватися гальмовою системою на ходу  треба по можливості рідше. Часте і особливо різке гальмування приводить до швидкого зношування гальмівних механізмів і шин.

На слизькій дорозі гальмувати комбінованим способом плавно, у кілька прийомів, не виключаючи зчеплення. При різкому гальмуванні на слизькій дорозі з виключеними зчепленням і передачею можливі заноси, що може привести до аварії.

При заносі, що почався, негайно припинити гальмування і повертати кермове колесо убік заносу. При заносі під час гальмування двигуном на слизькій дорозі наскати на педаль подачі палива (припинивши тим самим гальмування двигуном) до припинення заносу.

У всіх випадках руху гальмувати плавно, без ривків, не допускати ковзання коліс юзом.

Не застосовувати стояночну гальмівну систему замість робочої, щоб уникнути перевантажень трансмісії.

Забороняється використовувати противоскатний пристрій для гальмування машини, що скачується назад, до її повної зупинки робочою гальмівною системою, тому що це приведе до поломки деталей трансмісії.

Зупинка.

При русі по сухій дорозі із твердим ґрунтом або твердим покриттям зупиняти машину плавно, для чого відпустити педаль подачі палива, натиснути педаль зчеплення, поставити важіль перемикання передач у нейтральне порожня, відпустити педаль зчеплення і плавно пригальмовуючи робочою гальмовою системою, зупинити машину.

При раптово виниклій необхідності зупинити машину на гарній сухій дорозі потрібно одночасно відпустити педаль подачі палива, натиснути педаль зчеплення і різко (але не допускаючи ковзання коліс юзом) натиснути на педаль робочої гальмівної системи і зупинити машину.

Після зупинки машини поставити важіль перемикання передач у нейтральне положення і відпустити педаль зчеплення.

Для зупинки машини на слизькій дорозі гальмувати машину комбінованим способом (двигуном і робочою гальмовою системою) і поступово переходячи на знижені передачі, знизити швидкість до мінімальної, виключити зчеплення і користуючись робочою гальмовою системою, повністю зупинити машину, після чого поставити важіль перемикання передач у нейтральне положення і відпустити педаль зчеплення.

Після зупинки машини на підйомі поставити її на противоскатний пристрій. У випадку зупинки на спуску загальмувати машину стояночной гальмовною системою і включити першу передачу. На рівних ділянках після зупинки машина повинна бути загальмована стояночною гальмовою системою.

2. Правила подолання перешкод

Порядок відпрацювання техніки водіння машини при подоланні перешкод

Місця поворотів та зупинок на підйомах, спусках і косогорах указуються стовпами.

Здійснювати повороти і зупинки рекомендується на першій передачі, діючи органами управління і, підтримуючи режим роботи двигуна, починати з підходу машини до перешкодм, при їх проходженні і у момент зупинки.

Схема руху машин зі зміщеними приладами спостереження між стовпами

На машинах зі зміщеними вліво приладами спостереження ті, хто навчаються, рухаючись на першій передачі, орієнтують машину так, щоб оптична вісь приладу механіка-водія проходила праворуч (ліворуч) першого стовпа. Як тільки машина мине цей стовп люком механіка-водія, зробити лівий (правий) поворот і в наступному орієнтуватися на другий стовп. Після виходу з полю зору другого стовпа зробити поворот і орієнтуватися на третій стовп (мал. 2).

8,0

4,5

1

2

3

4

Середина середнього

смотрового приладу

Середина лівого

(для БТР середнього)

см. приладу

1

2

3

h=1,5

Схема зупинки машин в позначеному місці

Для зупинки машини в позначеному місці треба орієнтуватися по лівому приладу спостереження (мал. 3). Рухаючись на першій передачі, після того як лівий вихідний стовп вийде з полю зору приладу (механік-водій повинний сидіти і дивитися прямо), зупинити машину гальмом.

В процесі виконання вправи необхідно навчитися вибирати передачу і напрямок руху з таким розрахунком, щоб весь підйом можна було подолати без зупинок, переключення передачі і зміни напряму руху. Зупинки на підйомах і спусках ті, хто навчаються, повинні робити в місцях, позначених покажчиками, і по раптових командах. Варто вимагати, щоб ті, хто навчаються, після зупинки машини вимикали передачу, а також швидко і впевнено ставили педаль гальма на зачіп. Перед зупинками на крутих спусках ті, хто навчаються, повинні тренуватися у виконанні прийомів комбінованого гальмування.

Характерні помилки тих, хто навчається:

неправильно вибирають передачу для подолання підйому, внаслідок чого відбуваються зупинки і скочування машини;

при виконанні зупинок на підйомах неодночасно натискають на педалі зчеплення і гальма, що приводить до часткового, а іноді і до повного скочування машини з підйому, зупинки двигуна і навіть пуску його в зворотну сторону;

при рушанні з місця на підйомі різко й одночасно переводять важелі керування в крайнє переднє положення, що приводить до перевантаження двигуна, а іноді до його зупинки і скочування машини;

на коротких спусках не використовують інерцію машини для збільшення швидкості руху і переходу на вищу передачу, а при подоланні підйому недостатньо розвивають швидкість руху перед ним, що приводить до перевантаження, а іноді і до зупинки двигуна;

при виконанні поворотів на підйомах і спусках діють важелями керування так само, як і при русі по рівній ділянці.

У ході занять інструктори повинні доводити до тих, хто навчається, характерні помилки і заходи для їх запобігання.

3. Заходи  безпеки.

1. При проведенні занять з водіння необхідно:

- суворо дотримуватись встановленого порядку і правил водіння машин;

- не допускати сторонніх осіб і транспорт на ділянки водіння:

- на вихідний лінії і на маршруті повинно бути суворо визначена кількість  людей;

- використовувати для навчання водінню тільки технічно справні машини.

2. Запускати двигун і починати рух машини тільки по команді, подаючи звуковий сигнал.

3. Команди на рух машин із вихідної лінії повинні подаватися керівником заняття по радіо або за допомогою світлофора, прапорців (ліхтаря).

4. Інструктор, знаходячись у машині, повинний мати постійний зв’язок по ТПУ з тим, кого навчають.

5. Об’їжджати перед стоячу машину тільки по команді керівника занять.

- Рух машини заднім ходом дозволяється тільки по сигналу, поданим регулювальником, що знаходиться перед машиною не ближче 10 метрів, або по команді інструктора.

- Особовий склад, призначений для відновлення перешкод, повинний знаходитися осторонь, у безпечному і позначеному місці.

- На машинах, що знаходяться вночі на маршруті, повинні бути увімкнені габаритні ліхтарі і номерні світлові знаки на вежі.

##### ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

- Сідати в машину, виходити з неї і знаходитися перед і позаду неї при працюючому двигуні;

- Починати рух без команди керівника занять, інструктора або сигналу регулювальника;

- Знаходитися під час руху на корпусі і башті машини;

- Знаходитися в машині без шоломофону, та у кількості, яка перевищує екіпаж;

- Водити машину з незастопореними кришками люків, з непрацюючим звуковим сигналом, ТПУ та іншими несправностями, зв’язаними з безпекою руху;

- Зупиняти машину біля закритих поворотів;

- Ремонтувати машину на маршруті і на вихідній лінії;

- Продовжувати рух при відсутності видимості, зв’язку з інструктором (керівником заняття) та втрати орієнтації;

- Використовувати для водіння технічно несправні машини.

ЛІТЕРАТУРА:

1. КВБМ СВ – 99 Київ “Варта” 1999 р.;

2. Учебник “Вождение боевых машин” Воениздат. 1989 г.