РОЗДАВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

Заняття № 5.

- “Системи мащення, охолодження і підігріву двигуна УТД-20С1”.

1. Система мащення двигуна УТД-20С1.

Система мащення двигуна УТД-20С1 призначена для подачі масла до тертьових поверхонь деталей двигуна з метою зменшення тертя і зносу деталей, а також очистки масла від механічних домішок і охолодження його до необхідної температури.

Характеристика: тип – комбінована, циркуляційна з сухим картером,

примусова .

Застосовуване масло - МТ-16п, М-І6ИХП-3, М-16В2, МТЗ-10п.

Заправочна місткість системи - 58 л,  масляного бака - 48л, мінімальна кількість масла в баку – 20 л.

Загальна будова:

- масляний бак  з маслозаправочним бачком;

- маслозакачуючий насос (МЗН-3;

- масляний насос двигуна;

- масляний фільтр грубої  та тонкої очистки;

- масляний радіатор;

- перепускний клапан масляного радіатора;

- обігрівний  масляний трубопровод;

- трубопроводи (коричневого кольору);

- контрольно-вимірювальні прилади на центральному щитку механіка-водія.

Центробіжний масляний фільтр  призначений для очищення масла від механічних домішок. Він встановлений у розвалі блоків двигуна, кріпиться болтами і включає  ротор, а також послідовно  включений з ротором фільтруючий елемент  грубої очистки.

Ротор центробіжного фільтра складається з корпуса і кришки, стягнутих шпильками. Всередині ротора встановлені дві маслозабірні трубки.

Робота: під час роботи двигуна масло надходить у порожнечу фільтра, проходить через сітку фільтруючого елемента у порожнечу стержня і далі через канал і отвори попадає в середню порожнечу ротора. Частина масла через захисні сітки маслозабірних трубок підводиться до форсунок і, викидаючись з них у протилежні боки, обертає ротор, потім зливається через вікна у масловідбивному щитку і корпусі фільтру в канал блок-картера. Під дією центробіжних сил часточки, які знаходяться в маслі, відкидаються до стінки ротора й осідають на неї. Очищене масло попадає в середину стержня, віджимає кульку і виходить у канал масляної магістралі для змазування вузлів і механізмів двигуна.

Робота системи мащення двигуна УТД – 20С1

Перед пуском двигуна механік-водій включає насос МЗН-3 і масло з бака під тиском через сітчастий фільтр і трубопровід подається в двигун. Після пуску двигуна МЗН-3 відключають і вступає в дію масляний насос двигуна. Масло з бака, пройшовши в кожусі трубопровід, який обігрівається, подається нагнітаючою секцією насосу по гнучкому шлангові до відцентрового фільтру, де очищається і виходить у канал масляної магістралі для змазування вузлів і механізмів двигуна.

Пройшовши через двигун, масло зливається в блок-картер, збирається в масловідстійник, звідки відкачуючою секцією масляного насосу подається у маслорадіатор, де охолоджується і надходить у бак. Зібрані в маслобаку пари масла і гази викидаються через зворотний клапан в ежектор.

2 Система охолодження двигуна УТД-20С1.

Тип - рідинна, закритого типу, високотемпературна, з примусовою циркуляцією охолоджуючої рідини.

Охолоджуючі рідини, що застосовуються:

взимку - низькозамерзаюча рідина марки М-40, М -65;

влітку - вода з антикорозійною трьохкомпонентною присадкою.

Заправочна місткість:  при заправці водою ………………………… 52 л;

при заправці низькозамерзаючою рідиною  48л.

Температура:

рекомендована…………………………………........... 80-1000С

максимально допустима при довготривалій роботі.........120 0С;

короткочасно припустима (не більше 10хв.).................1250 С;

мінімально допустима....550 С (400 С – мінімально допустима для рушання по тривозі на понижених передачах).

У систему охолодження двигуна УТД-20С1 входять:

водяний насос;

сорочки охолодження циліндрів;

сорочки охолодження камер згоряння;

водяний радіатор;

розширювальний бачок;

пароповітряний клапан;

радіатори опалювачів десанту;

кран включення опалювачів;

кран  і клапан зливу охолоджуючої рідини;

водяні і парові трубопроводи;                                     термометр в зборі;

ежектор;

жалюзі.

Робота системи охолодження двигуна УТД – 20С1

При роботі двигуна водяний насос подає охолоджуючу рідину в канал блоку-картера, звідки вона надходить у порожнечу сорочок циліндрів, і охолоджуючи їх, надходить у голівки блоків, де охолоджує стінки камер згорання і гнізда форсунок. Далі через штуцери у верхній частині двигуна і трубопроводи охолоджуюча рідина надходить в опалювачі, котел підігрівача та у радіатор. Радіатор охолоджується потоком повітря, яке проходить через нього за рахунок розрідження, створюваного в коробі ежектора витікаючими через сопла випускними газами двигуна.

3. Система підігріву двигуна УТД-20С1.

Система підігріву двигуна призначена для підготовки двигуна до запуску в умовах низьких температур і підтримання його у постійній готовності до запуску.

Система підігріву конструктивно об’єднана з системою охолодження.

Технічна характеристика: форсуночна, з жаротрубним котлом для розігріву масла у маслобаці та охолоджуючої рідини за рахунок спалювання палива.

Служить для нагрівання охолоджуючої рідини, а також  для розігріву масла в масляному баці двигуна і картері коробки передач у зимовий період (при температурі навколишнього повітря, нижчих від + 5 0С).

Складається:

- котел підігрівача;

- насосний вузол підігрівача;

- паливний кран підігрівача;

- рукоятка лючка підігрівача;

- привід повітряної заслонки.

Для включення свічки запалювання і електродвигуна підігрівача на центральному щитку встановлені вимикачі "СВЕЧА", "ОБОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ".

При включенні підігрівача електродвигун  обертає крильчатку водяного насосу. Водяний насос прокачує ОР через водяний рубашку котла, де вона підігрівається. Нагріта охолоджуюча рідина подається насосом підігрівача через патрубок у систему охолодження, де вона розділяється на три потоки.

Перший потік проходить через двигун, розігріває голівки і блоки циліндрів і через водяний насос двигуна надходить у котел підігрівача.

Другий потік проходить через піддон КП, розігріває масляний насос КП, потім надходить на обігрів масляного трубопроводу від масляного бака до двигуна і далі через водяний насос двигуна надходить у котел підігрівача.

Третій потік проходить через радіатор, розігріває його і через водяний насос двигуна надходить у котел підігрівача.

У котлі підігрівача рідина підігрівається і знову циркулює по визначених вище потоках.

Порядок запуску підігрівача, розігріву і підігріву двигуна:

Для запуску підігрівача необхідно:

на перегородці силового відділення відкрити кришку,скрутивши гайку-барашок, повернути кришку  лючка підігрівача у правий бік, а також повернути рукоятку  по ходу годинникової стрілки до фіксації;

прокачати паливну систему шляхом короткочасового (10-15 сек) включення БЦН;

закрити повітряну заслінку підігрівача, встановивши рукоятку у положення З (зачинено), якщо температура оточуючого повітря нижче  -200 С;

включити вимикач СВЕЧА на щитку механіка-водія;

через 1-1,5 хвилин після ввімкнення свічки накалювання до кінця відкрити кран живлення паливом підігрівача і через півхвилини включити вмикач ОБОГРЕВ ДВИГАТ.;

при загоранні палива у котлі підігрівача вимкнути вимикач СВЕЧА, відкрити повітряну заслінку, для чого рукоятку перевести у положення О;

якщо загорання палива у котлі підігрівача не сталось, виключити вимикач ОБОГРЕВ ДВИГАТ і через півхвилини знову ввімкнути його. Вимикач СВЕЧА може бути безперервно включеним не більше 3 хвилин.

Якщо загоряння палива у котлі підігрівача не пройшло, вимкнути вимикач СВЕЧА, закрити  паливний кран підігрівача та вимкнути вимикач ОБОГРЕВ ДВИГАТ., після чого повторити розпалювання.

У винятковому випадку при виході з ладу свічки і відсутності запасної свічки розпалювання котла підігрівача проводити з допомогою факелу з використанням несправної свічки (див. ТО и ИЭ БМП-2. Книга 2  п. 18.2.8  стор. 263).

Не залишати працюючий підігрівач  без нагляду та розігріти охолоджуючу рідину  до температури, не нижчої від вказаної на графіку або в залежності від температури оточуючого повітря від -10-200 С до +60-700, -250 -+ 800;  -350С – до +900 і вище. При цьому тиск масла, створений маслозакачуючим насосом, повинний бути не менше 0,25 МПа (2,5 кгс/см2).

Якщо охолоджуюча рідина досягла температури, при якій допускається запуск двигуна, а маслозакачуючий насос створює тиск менше 0,25 Мпа(2,5 кгс/см2), необхідно продовжити розігрів, періодично вмикаючи маслозакачуючий насос. При створенні МЗН тиску не менше 0,25 Мпа (2,5 кгс/см2), дозволяється запускати двигун.

Для припинення роботи підігрівача необхідно:

закрити до кінця паливний кран підігрівача;

приблизно через 15 сек після припинення горіння палива у котлі підігрівача вимкнути вимикач ОБОГРЕВ ДВИГАТ.;

закрити лючок підігрівача, повернувши рукоятк проти ходу годинникової стрілки, і затягнути гайку.

Пам’ятати, що при рівні масла  в масляному баку менше 30 л запускати двигун допускається через 4-5 хвилин після вимкнення підігрівача або при відкритій заправочній горловині масляного бака.

Після розігріву пустити двигун стисненим повітрям, стартером або комбінованим способом, прогріти двигун і систему управління силовою передачею.

Для прискорення підготовки машини до руху рекомендується після розігріву двигуна підігрівачем і створення тиску в системі мащення за допомогою МЗН пустити двигун і, не вимикаючи підігрівач, прогріти двигун.

Для підтримання двигуна у стані готовності до запуску при зупинках (стоянках) у зимовий час необхідно:

вибирати площадку для стоянки по можливості захищену від вітру;

закрити люки і кормові двері, а також заслонки ежектора і жалюзі;

накрити жалюзі над радіаторами і заслонки ежектора утеплюючими ковриками, а саму машину – накривним чохлом;

не допускати пониження температури охолоджуючої рідини нижче 35-400 С. При пониженні температури запустити підігрівач і нагріти охолоджуючу рідину до 80-900 С;

не допускати розрядки акумуляторних батарей більш, ніж на 25 %.