РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ

Заняття №3.

“Загальна будова БТР-80”

1. Загальна будова БТР-80

Бронетранспортер БТР є бойовою колісною плаваючою машиною, що має озброєнням, броньовим захистом і високою рухливістю. Він призначений для використовування в механізованих підрозділах Сухопутних військ.

| № з/р | Основні показники бронетранспортерів | БТР-80 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повна маса, т. | 13,6+3% |
| 2. | Бойовий розрахунок, чол. | 10 |
| 3. | Екіпаж, чол. | 3 |
| 4. | Десант, чол. | 7 |
| 5. | Питома потужність к.с./т. | 19,1 |
| 6. | Максимальна швидкість: по шосе км/год. | 80 |
| 7. | на плаву км/год. | 9 |
| 8. | Запас ходу по паливу по шосе, км. | 600 |
| 9. | Середня витрата палива по шосе на 100 км, л. | 48 |
| 10. | Озброєння: кулемет калібр, мм. | 14,5 |
| 11. | спарений кулемет, мм. | 7,62 |
| 12. | максимальний кут підвищення озброєння, град. | 60 |
| 13. | максимальна прицільна дальність, м. | 2000 |
| 14. | Боєкомплект: до 14,5мм кулемета, шт.. | 500 |
| 15. | до 7,62 мм кулемета, шт.. | 2000 |
| 16. | Подолані перешкоди: кут підйому, град. | до 30 |
| 17. | ширина рову, м. | до 2 |
| 18. | висота стінки, м. | до 0,5 |
| 19. | Середній питомий тиск на бетоні кгс/см2. | 2,3-3,7 |
| 20. | ширина колії, мм. | 2410 |
|  | мінімальний радіус повороту, м. | 13,0 |
| 21. | Двигун: марка, тип | КАМАЗ-7403 дизель |
| 22. | максимальна потужність, к.с. | 260 |
| 23. | Заправна ємність паливних баків, л. | 300 |
|  | Радіостанція | Р-173 |

Бронетранспортер обладнаний десятьма посадочними місцями для розміщення відділення у складі командира відділення (машини), механіка-водія, навідника і семи десантників.

У башті бронетранспортера розміщується кулеметна установка, що складається з 14,5-мм і 7,62-мм кулеметів. В корпусі є амбразури для стрільби з автоматів.

На машині застосовані пристрої, призначені для захисту екіпажа, десанту і внутрішнього устаткування від дії ударної хвилі і проникаючої радіації при вибуху ядерних боєприпасів, для захисту від хімічної і біологічної зброї, а також для захисту від радіоактивного пилу при русі машини по радіоактивно зараженій місцевості.

Бронетранспортер — чотиривісна, восьмиколісна машина зі всіма провідними колесами, здатна пересуватися за танками, долати з ходу окопи, траншеї і водні перешкоди.

Машина обладнана системою запуску димових гранат для постановки димових завіс з метою маскування.

Для гасіння пожежі в машині є протипожежне обладнання.

Бронетранспортер пристосований для авіатранспортування.

Загальна компоновка.

По розміщенню устаткування всередині машина умовно розділена на три відділення: відділення управління, бойове відділення і силове відділення.

Відділення управління розташовано в передній частині корпусу. В ньому розміщуються: сидіння командира і механіка-водія, органи управління машиною, контрольно-вимірювальні прилади, лебідка, засоби спостереження  і зв'язку.

Бойове відділення розташовано в середній частині корпусу і займає об'єм за спинками сидінь командира і механіка-водія до перегородки силового відділення. В ньому розміщуються баштова кулеметна установка з сидінням кулеметника, два одномісні сидіння, два тримісні сидіння, боєкомплект, ЗІП машини.

Силове відділення розташовано в кормовій частині корпусу і ізольовано від бойового відділення герметичною перегородкою. В ньому розміщені: двигун, агрегати трансмісії, радіатори в блоці з вентилятором, паливні баки і інші вузли. Частина агрегатів трансмісії розміщується під листами підлоги

машини.

Зовні машини розміщуються: прилади освітлення і сигналізації, пускові пристрої для запуску димових гранат, ящик з ЗІП.

Корпус і башта машини служать для розміщення екіпажа і десанту, озброєння, агрегатів і механізмів і для захисту їх від ураження вогнем стрілецької зброї.

Корпус є жорсткою конструкцією, звареною із сталевих броньових листів. Він складається з носової частини, бортів, кормової частини, даху і днища.

У носовій частині розташовані: люк лебідки , хвилевідбивний щит, оглядові люки.

По бортах корпуси є: амбразури, бортові двері десанту, люк доступу до ФВУ.

У кормовій частині корпуси розташовані: заслінка водометного рушія, кришки заправної горловини паливних баків.

На даху корпуси є: люк командира, люк механіка-водія, виріз баштової установки, верхні люки бойового відділення, люки над силовою установкою.

У днищі машини є вхідний отвір водометного рушія і отвори для зливу експлуатаційних матеріалів з систем двигуна і вузлів трансмісії.

Башта бронетранспортера — конусоподібної форми, зварена сталевих броньових листів. Вона встановлена на кульковій над вирізом в підбаштовому листі даху корпусу машини. В передній частині башти є амбразура для установки спарених кулеметів.

Технічна характеристика систем і вузлів.

Силова установка є комплексом агрегатів і вузлів, що складається з двигуна і обслуговуючих його систем живлення паливом, живлення повітрям, мастилами, охолоджуваннями і полегшенням пуску двигуна.

Двигун — дизель, четирьох тактний, 8-циліндровий, V-образный, з турбокомпресорним наддувом, рідинного охолоджування. Потужність двигуна - 191 кВт (260 к. с.). На машині може бути встановлений такий же двигун, але без турбокомпресорного наддуву потужністю 154,5 кВт

(210 к. с.).

Система живлення паливом. В системі живлення БТР застосовується дизельне паливо. Залежно від умов експлуатації використовується чотири марки палива: літнє і три марки зимового — зимове до температури повітря —20° З, зимове до —30° З і арктичне до —50° З. В систему живлення входять два паливні баки, розміщені в кормі машини, загальною місткістю 300 л.

Система живлення повітрям. Основним вузлом системи є повітряний фільтр з автоматичним ежекційним очищенням його від пилу.

Система мащення — комбінована, під тиском і розбризкуванням, з «мокрим» картером (тобто нижня частина картера двигуна є місткістю для масла). Масло в систему заправляється через заливну горловину картера двигуна і перевіряється щупом. Заправна місткість системи — 28 л.

Система охолоджування — рідинна, вентилятор, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджуючої рідини.

Заправна місткість: при заправці водою — 50 л, при заправці антифризом — 49 л.

Заправка системи здійснюється через заливну горловину радіатора.

Система полегшення пуску двигуна складається з двох частин: електрофакельного пристрою і підігрівача. Електрофакельний пристрій призначений для підігріву повітря в впускних колекторах двигуна під час його пуску.

Підігрівач служить для підігріву охолоджуючої рідини в умовах низьких температур. Підігрівач змонтований на двигуні машини.

Трансмісія БТР — механічна, ступінчата. Вона складається з наступних агрегатів і вузлів: зчеплення, коробки передач, роздаточної коробки, карданних передач, мостів, колісних редукторів, вузлів приводу водомета, вузлів приводу лебідки.

Головний фрикціон зчеплення - «сухий», дводисковий, з тертям сталі з фрикційним матеріалом, з гідравлічним приводом управління.

Коробка передач - механічна, п’яти ступінчата, з механічним приводом управління.

Роздаточна коробка призначена для передачі потужності від коробки передач на ведучі мости, водомет і лебідку. Вона розміщується під сидіннями десанту.

Роздаточна коробка - механічна, двухступінчата, з відбором потужності на водометний рушій і лебідку, з гальмівними вузлами стоян очної гальмівної системи. Привід управління - механічний.

Карданні передачі служать для з'єднання між собою окремих агрегатів, розташованих в різних місцях машини.

Мости призначені для передачі потужності до колісних редукторів. На машині встановлено чотири провідні мости із спеціальними кулачковими диференціалами.

Колісні редуктори є одноступінчатою передачею, що складається з двох циліндрових шестерень.

Ходова частина складається з колісного рушія і підвіски. Колісний рушій складається з восьми ведучих коліс. Колеса з’ємні, з роз'ємним ободом. Шини безкамерні, з регульованим тиском. Тиск повітря в шинах залежно від дорожніх умов і швидкості руху машини регулюється в межам 300 до 50 кПа (від 3,0 до 0,5 кгс/см2).

Підвіска - незалежна, торсіонна, з гідравлічними телескопічними амортизаторами.

Водометний рушій БТР розташований в кормовій частині машини. 	Управління колісним рушієм і водометом здійснюється за допомогою рульового механізму.

Рульове управління призначено для забезпечення руху машини в заданому напрямі.

Поворот машини при русі на суші здійснюється поворотом коліс двох передніх мостів, а на плаву - одночасним поворотом водяних рулів, заслінок і коліс. Рульовий механізм - механічний, з гідравлічним підсилювачем.

2. Двигун 7403.

На БТР-80 установлений двигун марки КАМАЗ 7403 – дизель, чотирьох

тактний, 8 циліндровий, V-образний, з турбонаддувом, рідинного охолодження

Технічна характеристика:

Двигун 4-х тактний з запаленням від тиску, рідинного охолодження.

Кількість циліндрів -8

Розміщення циліндрів –зворотне (кут розвалу 900)

Порядок роботи циліндрів -1,5,4,2,6,3,7,8.

Напрямок обертів колінчатого валу (зі сторони маховика) –проти ходу часової стрілки.

Діаметр циліндрів та хід поршня, мм  120х120.

Робочий об’єм 10,85 л.

Ступінь стискування -16.

Потужність к.с. (2600 об/хв) - 260

Мін. частоти обертів -550-650 об/хв.

Макс. частота холодного ходу -2900 об/хв. (на суші)

-2400 об/хв  (на плаву)

Заправна місткість паливних баків (300(150х2)) л.

Температура ОЖо охолоджуючої рідини:

- рекомендована -80-100о С

- короткочасно допустима -105о С (не більше 2-х годин)

Температура масла Со:

- рекомендована -80-100

- короткочасно допустима -110

- тиск масла в прогрітому двигуні КПа кгс/см2

- при Пкв=2600 б/хв. -392-539 (4-5,5)

- при ПКВ хх=600 об/хв. -98(1)

- експлуатаційна частота обертів:

- на суші -1600-2600

- на плаву -1600-2200

Розміщення вузлів і агрегатів на двигуні:

а) в розвалі блоків:

- ПНВТ з паливопідкачуючим  насосом

- компресор

- насос гідро підсилювача рульового приладу

- паливний клапан ЕФУ

- впускні колектори

б) в передній частині:

- шків колінчатого валу

- водяний насос

- гідро муфта привода вентиляторів

- два генератора

- коробка термостатів

- водовідвідний патрубок системи охолодження

- центробіжний  масляний фільтр

в) з права на блоці:

- здвоєний повнопоточний масляний фільтр

- випускний колектор

г) з ліва:

- стартер

- випускний колектор

д) позаду блоку

- 2 турбокомпресора

- датчик електричного тахометру

- паливний  фільтр тонкої очистки

Загальна будова двигуна:

- кривошипно-шатунний механізм

- механізм газорозподілення

- механізм передач.

Кривошипно-шатунний механізм призначений  для сприйняття тиску газів і перетворення зворотнього поступального руху поршнів в круговий рух колінчатого валу.

КШМ складається:

а) нерухомі деталі:

- блок циліндрів

- гільзи циліндрів

- головки циліндрів

б) рухомі деталі:

- колінчатий вал

- маховик

- поршні

- шатуни

- вкладиші

Блок циліндрів - чавунний, відлитий разом з верхньою частиною картера.

Гільзи циліндрів - чавунний, мокрого типу, легкоз’ємні, з’єднані в  „гільзоблок циліндрів”. Водяна порожнина ущільнюється резиновими кільцями. Ущільнення газового стику „гільза-головка” виконано індивідуальними кільцями.

Головки циліндрів - відлиті з алюмінієвого сплаву, мають порожнини для охолодження рідини. Кожна головка закріплюється на блоці за допомогою   4-х болтів.

Колінчатий вал - виповнений з сталі, має 5 корінних та 4 шатунних шийки, на носку встановлена шестерня приводу масляного насосу, на хвостовику встановлена ведуча шестерня механізму передач. З обох сторін КВ встановленні противажелі.

Маховик - чавунний, кріпиться на торці колінчатого валу і  зафіксований  штифтами та уставною втулкою. На зовнішній поверхні маховика знаходиться паз під фіксатор, для регулювання системи живлення паливом.

Шатуни - стальні двотаврового перетину, нижня головка виповнена з прямим плоским роз’ємним. Кришки шатунів не замінюються і мають мітки спареності. Крім того, на кришці встановлюються вибитий порядковий номер циліндра .

Поршень - алюмінієвий, з чавунною вставкою під верхнє компресійне кільце. На поршні встановлюються два компресійних та одне маслозємне кільце.

Вкладиші - змінні, трьохшарові, з робочим шаром з свинцовистої бронзи. Верхній та нижній вкладиші корінного підшипника не взаємозамінні. Вкладиші нижньої головки шатуна взаємозаміняємі.

Механізм газорозподілення - призначений для впуску в циліндри, повітря та випуску відпрацьованих газів. Відкриття та закриття клапанів в чітко відповідних положеннях поршня по відношенню до ВМТ та НМТ, які відповідають куту повороту шийки колінчатого валу, вказаних в діаграмі фаз газорозподілення.

Механізм газорозподілення верхньоклапанний складається:

- розподільний вал;

- штовхачі клапанів;

- направляючі штовхачів;

- штанг;

- коромисел;

- пружин.

Розподільний вал - з сталі, встановлений в розвалі блока на 5 підшипниках ковзання.

Штовхачі - пустотілі,  з циліндричною направляючою, виготовлені з сталі з неплавкою тарелі відбіленим чавуном.

Клапани - виготовлені з жаростійких сталей. Діаметр головки випускного клапана менше діаметра головки впускного клапана. Стержні клапанів покриті графітом для кращого припрацювання.

Механізм передач - призначений для передачі крутячого моменту від колінчатого вала на привід вузлів та механізмів, забезпечуючих  роботу самого двигуна та іншого навісного обладнання. Механізм передач –змішаного типу. Він виготовлений в вигляді - шестерневого механізму та клиноремінної передачі.

Шестеренчастий механізм   забезпечує привід до:

- розподільчатого вала

- ПНВТ

- компресора

- насоса гідросистеми машини

- масляного насоса

Складається:

- шестерні колінчатого вала, проміжної блок-шестерні, шестерні розподільчатого вала

- шестерні приводу ПНВТ

- шестерні насоса гідросистеми

- шестерні приводу компресора

Клиноремінна передача забезпечує привід:

- водяного насоса

- 2-х генераторів

- ведучого колеса гідромуфти вентилятора

Складається :

- шків колінчатого валу

- шківи генератора

- шківа гідромуфти

- шківа водяного насосу

- 2-х натяжних роликів.