РОЗДАВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

Заняття №6.

“Система повітряного запуску двигуна, механізм захисту двигуна від попадання води ”.

1. Система повітряного запуску двигуна УТД-20С1.

Система повітряного запуску двигуна являється основною та призначена для запуску двигуна з допомогою стиснутого повітря.

Система повітряного запуску двигуна БМП-2 являється частиною загальної системи пневмообладнання машини.

Технічна характеристика:

тиск повітря у повітряному балоні – 150 +_ 15 кгс/см2;

необхідний тиск для запуску двигуна – 65 кгс/см2;

мінімальний тиск у повітряному балоні, при якому можна надійно запустити двигун в літніх умовах – не менше 45 кгс/см2, взимку - 80 кгс/см2.

Будова  системи:

повітряний балон місткістю 5л з манометром;

розподільчі коробки;                        два редуктори тиску ІЛ 611-150-65К;

електропневмоклапан ЕК-48;         масловідстійник;

зворотний клапан;                            повітророзподілювач;

пускові клапани;                              трубопроводи.

Повітряний балон місткістю 5 л є джерелом стиснутого повітря. Він розміщений зліва позаду сидіння механіка-водія вздовж лівого борту машини.

Розподільчі коробки служать для розподілу потоків повітря між різними робочими вузлами системи пневмообладнання машини.

Повітряні редуктори (2од.) марки ИЛ611- 150-65-К призначені для зниження тиску повітря, яке поступає від балона до повітророзподілювача двигуна зі 150 кгс/см2 до 65 кгс/см2. Розміщені на перегородці силового відділення за центральним щитком механіка-водія.

Електропневмоклапа марки ЕК-48 призначений для подачі стиснутого повітря у повітророзподілювач двигуна при його запускові.Він розміщений на лівому борту машини у відділенні управління.

Масловідстійник  зі зливною пробкою призначений для вловлювання конденсату вологи і крапель масла, що є в повітрі, яке поступає від компресора, видалення їх при обслуговуванні. Кріпиться до стійки перегородки силового відділення.

Зворотний клапан призначений для запобігання попадання відпрацьованих газів у трубопроводи та прилади пневмосистеми під час роботи двигуна у випадку зависання одного чи декількох пускових клапанів, а також попередження попадання масла в систему пневмообладнання з розподілювача двигуна.

Повітророзподілювач  служить для розподілу стисненого повітря по циліндрах двигуна згідно з порядком їх роботи. Встановлений на торцеві лівого блоку двигуна з боку маховика і представляє собою золотниковий пристрій,  зв’язаний з колінчатим валом.

Пускові клапани  служать для впуску стисненого повітря в циліндри при запускові. Вони вкручуються у різьбові втулки головок циліндрів.

Порядок роботи системи:  При відкриванні вентиля балона  стиснуте повітря поступає у розподільчу коробку, проходить через войлочний повітряний фільтр у редуктори, де тиск знижується до 65 кгс/см2 і далі через розподільчу коробку  підходить до електропневмоклапана ЕК-48.

Запуск двигуна стиснутим повітрям здійснюється натисканням кнопки “Пуск возд.”. При цьому відкривається електропневмоклапан і повітря з балона через редуктори поступає до повітророзподілювача. Так як при любому положенні колінчатого вала двигуна вікно  розподільчого диска співпадає з одним чи двома отворами в корпусі повітророзподілювача, то стиснуте повітря відповідно з порядком роботи двигуна поступає до пускових клапанів і через них у- циліндри двигуна за 18 +20 після ВМТ у такті робочого ходу, розкручуючи його до обертів 100-150 об/хв для надійного запуску.

При відпусканні кнопки “Пуск возд” виключається електропневмоклапан і перекривається доступ повітря до повітророзподілювача. При поломці кнопки “Пуск возд”. запуск двигуна стиснутим повітрям  виконується вручну натисканням на важіль електропневмоклапана ЕК-48.

Запуск двигуна електричним стартером застосовується при несправності системи запуску стиснутим повітрям.

2. Механізм захисту двигуна УТД-20С1 від попадання води.

Механізм служить для автоматичного запобігання попадання в двигун води через випускні та впускні колектори при подоланні водних перешкод вплав під час зупинки двигуна.

Технічна характеристика:

Тип – клапанний, з механічним приводом.

Кількість клапанів ……………………..3 од.

Механізм  включає :

- дві клапанні коробки з тарільчатими клапанами;

- клапан ежектора відсосу газів з силового відділення;

- привод керування клапанами; вимикач “ПЛАВ” на щитку  механіка-водія;

- реле РКД в релейній коробці захисту КР – 40-1;

- сигнальна лампа “КЛАПАН” на центральному щитку.

Принцип роботи механізму заключається в тому, що дві клапанні коробки запобігають попаданню води в двигун з короба ежектору через випускні колектори, а клапан захисту ежектора відсосу газів з силового відділення – попаданню води у силове відділення.

Клапан ежектору відсосу газів з силового відділення захищає силове відділення від проникнення води через ежектор відсосу газів. Він відкривається та закривається одночасно з захисними клапанами.

Захисні клапани при працюючому двигуні повинні бути завжди відкритими. У випадку зупинки двигуна машини на плаву вони автоматично закриваються і розділяють випускні колектори двигуна від випускних колекторів ежектора, тим самим запобігаючи  можливості попадання води в циліндри двигуна через випускний тракт.

Для запобігання попадання води в двигун через ежектор відсосу пилу повітроочисника і впускні колектори встановлений клапан, який закривається одночасно з підняттям хвилевідбивного щитка і повітрозабірної труби.

Привід механізму захисту електричний, автоматичної дії та дублюється ручним взводом.

Електричний привод включає:

- замок;

- шток, пов’язаний тросами з клапанами;

- електромагніт;

- кінцевий вимикач;

- реле РКД.

Ручний привід включає:

- рукоятку з ексцентриком;

- шток з пружиною;

- тросики;

- ролик.

Принцип роботи механізму:  під час руху на суші рукоятка ручного приводу взводу клапанів повинна бути у нижньому положенні і закріплена у кліпсах.

Вимикач “ПЛАВ” на центральному щітку приладів механіка-водія вимкнений. Сигнальна лампочка “КЛАПАН” не горить. Всі захисні клапани відкриті, а зливні - закриті.

Перед подоланням водної перешкоди система захисту двигуна приводиться в готовність, для чого рукоятка приводу переводиться у верхнє положення і закріплюється в кліпсах, при працюючому двигуні вмикається тумблер “ПЛАВ” на центральному щитку приладів механіка-водія.

Реле РКД (реле клапанів двигуна) при працюючому двигуні весь час знаходиться під напругою працюючого генератора і своїми контактами розмикає ланцюг живлення тягового електромагніта. При включенні тумблера "ПЛАВ" підготовлюється до спрацювання ланцюг живлення тягового електромагніта.

При зупинці двигуна реле РКД лишається живлення і замикає ланцюг тягового електромагніту. Електромагніт втягує серцевину зі штоком, звільняючи кульки, яки звільняють поворотний важіль, що утримував захисні клапани у відкритому положенні і під дією пружини захисні клапани закриваються, а зливні - відкриваються. Поворотний важіль, захоплений тросами, діє на кінцевий вимикач, який розмикає ланцюг живлення тягового електромагніта і замикає ланцюг живлення сигнальної лампочки “КЛАПАН”.

Відкривають захисні клапани при вимкненому вимикачі “ПЛАВ” поворотом рукоятки взводу захисних клапанів в нижнє положення. При цьому натягнуться троси, поворотний важіль повертається в початкове положення, кульки заходять в пази і утримуються штоком. Стопор фіксує троси у зведеному положенні, при якому захисні клапани відкриті, а зливні - закриті. Поворотний важіль діє на кінцевий вимикач, розмикає ланцюг живлення сигнальної лампочки “КЛАПАН” і замикає ланцюг живлення тягового реле.