Заняття №1.

“ Бронетанкове озброєння ЗС України ”

1. Загальні положення, поняття і визначення.

В дійсності, якщо розглядати проблему виникнення бойових машин в широкому історичному аспекті, то можна сміло стверджувати, що вони ведуть свою родословну від бойових колісниць, які застосовувались в війнах між державами стародавнього Сходу, починаючи з другого тисячоліття до нашої ери, і бойових машин, які використовували ассирійці ще в 9 віці до нашої ери.

Вперше бронетанкове озброєння у вигляді танків з'явилося на полях боїв у середині 1-ї світової війни. 15 вересня 1916р. у боях з німцями на р. Соме у Франції англійцями були застосовані перші танки. Створення і бойове використання танків було обумовлено, з однієї сторони військовою необхідністю, а з іншого боку появою визначених технічних передумов.

Технічні передумови появи танків були підготовлені в результаті бурхливого розвитку техніки і досить високого рівня розвитку машинобудівної промисловості наприкінці XIX і початку XX століття.

Такими технічними передумовами були:

- створення	скорострільної автоматичної і напівавтоматичної зброї;

- освоєння виробництва міцної сталевої броні;

- відпрацьовування компактного й економічного двигуна внутрішнього згоряння;

- створення для високої прохідності гусеничного рушія.

Ці обставини в період першої світової війни і дозволили деяким з воюючих держав організувати виробництво танків у значній кількості.

Військова необхідність виникла внаслідок того, що у кінці XIX століття можливості сторони, що обороняється, різко зросли, а в ході російсько-японської війни 1904 - 1905 років проявилися перші симптоми кризи:

- насичення військ кулеметами та артилерійськими гарматами зробило оборону практично неприступної для піхоти. Тому був потрібен новий вид зброї, здатний прорвати оборону, прокласти дорогу піхоті, розвити тактичний успіх на всю оперативну глибину оборони противника. Таким новим видом зброї стали танки.

Царська Росія внаслідок слабкого розвитку важкої промисловості і ряду інших причин не створила вітчизняного танкобудування і не змогла забезпечити російську армію танками. Але при цьому з 1911 по 1916 роки в військовому відомстві Росії було подано цілий ряд проектів броньованих машин: “Бойова машина" і важкий танк В.Д. Менделєєва, колісний танк Лебеденко, “Наземний броненосець" Дем’янова, “Броненосний трактор" Казанського, “Вездеход" Пороховщикова, але за різними причинами вони так і не були реалізовані.

В роки громадянської війни випуск танків здійснювався на заводі «Червоне Сормово», танк мав броню - 8 – 16 мм , 37-мм пушку і спарений з нею кулемет, встановлений у башті. Двигун потужністю 33,5 к.с. дозволяв розвивати швидкість 8,5км /год., при запасі ходу 60 км . На закордонних танках спарене озброєння з'явилося лише 1926 - 1930 роках. Успішне відновлення промисловості в СРСР дозволило в 1926 - 1927 р. налагодити серійне виробництво легких танків “МС-1”  (малий супроводження) ( після удосконалення ходової частини мав  індекс  Т-18).

Спеціальною програмою розвитку бронетанкових військ, прийнятою у грудні 1929р., перед танкобудівниками ставилось завдання: у найближчі 2 роки розробити дослідні, а потім і серійні зразки малих, середніх, важких і спеціальних танків, які повинні були мати добрий броньовий захист, могутнє озброєння і високу маневреність.

Підсумком виконання цієї програми була розробка і випуск танків і САУ, що стали згодом зразками світового танкобудування. До 1939 року конструктори Ж.Я. Котін, Н.Л. Парфумів, А.С. Єрмолаєв, Н.Ф. Шамшурін розробили танк КВ із 76-мм довгоствольною гарматою і 75-мм бронею. Дослідний зразок КВ пройшов іспит не тільки на полігоні, але й у боях на Карельському перешийку. У грудні 1939 року він був прийнятий на озброєння під маркою КВ-1 , разом з новим середнім танком Т-34, який був визнаний кращім танком другої світової війни.

Генерал Блюментрит говорив «...протитанкові засоби, що тоді (у 1941 році) знаходилися на озброєнні нашої піхоти, були неспроможні проти танків Т-34... В результаті появи у росіян цього нового танка, піхотинці виявилися зовсім беззахисними».

Танковий бос Німеччини генерал Гудеріан писав: «...противник мав у своєму розпорядженні новий тип танка Т-34, що набагато перевершував німецькі машини своєю прохідністю, товщиною броні і броне пробивною здатністю пушки».

Танк був розроблений конструктором Кошкіним М.І. і виготовлений на Харківському паровозобудівному заводі.

Західногерманский журнал «Зольдат унд технік» писав у грудні 1965 року «що радянський танк Т-34, безперечно, був справжнім шедевром в історії розвитку військової техніки». На танку Т-34 вперше у світі була встановлена могутня довгоствольна (для того часу) 76-мм пушка; броня танка захищала від снарядів малокаліберної протитанкової артилерії і танкових гармат противника при веденні вогню з усіх дистанцій. Оригінальна форма корпуса танка з великими кутами нахилу броньових листів, застосованими вперше, і форма башти згодом були відтворені на ряді моделей іноземних танків. Машина мала високу маневреність і прохідність. На танку був установлений новий спеціальний танковий двигун - могутній дизель В-2, особливості будови якого використовуються дотепер у створенні двигунів сучасних танків і БМП.

Танк Т-34 послужив прообразом у створенні серії таких радянських танків як  Т-54, Т-55, Т-62, Т-72, Т-80, російського танка Т-90 і вітчизняного Т-84.

Аналіз втрат у 2-й світовій війні показав, що головну вагу війни на собі несе піхота. У наш час «щитом» піхотинця є БТР і БМП. Бронетранспортер уперше з'явився на полі бою в 2-й світовій війні і з тих пір став нерозлучний з піхотою, що стала іменуватися мотопіхотою.

У Радянському Союзі бронетехніка для піхоти бурхливими темпами почала розвиватися тільки в післявоєнний період. Були створені такі першокласні на той час машини як гусеничні БТР-50ПБ, серія колісних бронетранспортерів: БТР-40, БТР-152,  БТР-60ПБ, БТР-70ПБ, БТР-80ПБ. Зразком світового танкобудування стали машини: БМП-1, БМП-2, БМП-З, БМД-1, БМД-2, БМД-3, деякі з них  знаходяться на озброєнні армії України у даний час.

Сутність і призначення різних зразків бронетанкового озброєння визначено в державному стандарті України ГОСТ В21794-76 «Визначення зразків БТОТ».

ТАНК (англ. Tank – бак) - бойова гусенична броньована машина високої прохідності з озброєнням для ураження різних цілей на полі бою. Танк є основним наступальним засобом Сухопутних військ і призначена для ведення бойових дій при безпосередньому вогневому контакті із супротивником.

БМП (бойова машина піхоти) - це броньована гусенична плаваюча та авіа транспортабельна бойова машина, що поєднує у собі ефективне озброєння, високу захищеність та маневреність.

БТР – (броньований транспортер) бойова броньована колісна машина, яка призначена для транспортування механізованих підрозділів до полю бою, виконання задач розвідки й охорони, а так само вогневої підтримки стрільців, що спішилися.

БМД - бойова, гусенична, броньована машина, призначена для парашутного чи парашутно-реактивного десантування, перевезення підрозділів стрільців - десантників, ведення ними бою з машини, а також для вогневої підтримки стрільців-десантників, що спішилися.

БРМ - бойова, гусенична, броньована машина, обладнана комплексом розвідувальної апаратури і призначена для ведення різних видів розвідки, включаючи і розвідку боєм.

БРДМ - бойова, броньована колісна машина, обладнана комплексом розвідувальної апаратури і призначена для ведення військової розвідки, включаючи і розвідку боєм.

БРЕМ - гусенична, броньована машина, обладнана комплексом агрегатів та приладдя для виконання ремонтних та евакуаційних робіт в бойових умовах.

Для підтримки озброєння і техніки в постійній бойовій готовності у військах організується комплекс заходів, який має назву технічне забезпеченням.

Основні завдання технічного забезпечення:

- Організація технічно правильної експлуатації бронетанкового озброєння та техніки,

- Своєчасне проведення її евакуації та ремонту,

- Забезпечення військ бронетанковим озброєнням, військовою технікою та технічним майном,

- Організація засвоєння бронетанкового озброєння та військової техніки особовим складом,

- Управління танко-технічними силами та засобами.

Технічне обслуговування машин полягає в обов'язковому і своєчасному проведенні робіт з перевірки справності машин і догляду за ними в обсязі, передбаченому технічними описами і інструкцією по експлуатації відповідних зразків машин.

Утримання (збереження) машин полягає в проведенні заходів, що забезпечують збереження і попередження від руйнувань і ушкоджень агрегатів, механізмів, деталей і машин у цілому і швидкому приведенні їх у повну бойову готовність.

Ремонт бронетанкового озброєння і техніки полягає в усуненні ушкоджень і несправностей машин шляхом заміни ушкоджених і зношених агрегатів, механізмів, вузлів, приладів і деталей чи відновлення їхньої працездатності.

Евакуація полягає у переміщенні ушкоджених машин у найближчі укриття в буксируванні (транспортуванні) їх на шляхи евакуації, збірні пункти пошкоджених машин (ЗППМ) і в інші місця ремонту, навантаження, а також витаскування застряглих і затонулих машин.

Бронетанкове постачання полягає в укомплектуванні військ бронетанковою технікою рухомими танкоремонтними майстернями  а також  у забезпеченні частин і підрозділів бронетанковим майном.

2. Бойові і технічні характеристики основних зразків бронетанкового

озброєння.

2.1. Бойові і технічні характеристики бойових машин піхоти (БМП).

У 1966 році російськими конструкторами вперше в світі була розроблена принципово нова машина - бойова машини піхоти - БМП-1. Відзначимо, що у ФРН аналогічна бойова машина «Мардер» була створена в 1975 році, у Франції –АМХ-10Р- в 1973 році, в Англії – MCV-80 – « Уорріор» в 1984 році і в США – YPR-765- в 1975 році.

Бойова машина піхоти БМП-1 була вперше показана широкій громадськості на параді військ на Червоній площі в Москві в 1967 р. У конструкцію машини закладалася ідея - дати мотострілковому відділенню не просто транспортний, але й бойовий засіб, який підвищив би його бойові можливості. Тому бойова плаваюча гусенична машина, яка має кругове протипульовє бронювання , вміщає 10 чоловік бойового розрахунку з його зброєю, була озброєна 73-мм гарматою 2А28 зі спареним з нею кулеметом ПКТ, пусковою установкою протитанкових керованих ракет 9М14М («Малютка») , обладнана приладами спостереження і амбразурами для стрільби з особистої зброї для розміщених в ній піхотинців. Бойовий розрахунок машини підрозділявся на десант та екіпаж (3+8).

Таким чином, БМП-1 у значній мірі поширювала вогневі можливості мотострілкового відділення (особливо з боротьби з танками противника), покращувала його захищеність від вогню стрілецької зброї і вражаючих чинників ЗМУ, підвищувала його мобільність, зокрема, забезпечуючи можливість подолання водних перешкод. Вона з'явилася першим в світі зразком нового класу бойових броньованих машин, що одержали надалі назву бойові машини піхоти.

Подальшим розвитком концепції бойової машини піхоти стала БМП-2. Машина одержала просторнішу башту з новою 30-мм скорострільною гарматою, 2А42 здатною вести вогонь як по наземних, так і по повітряних цілях (кут підвищення  гармати збільшений до 74°). Гармата стабілізована в двох площинах наведення, тому прицільний вогонь можна вести на ходу. Двохстрічкова система живлення гармати дозволяє швидко міняти тип снаряда - бронебійний або осколковий - залежно від мети. Гармата може вести автоматичний вогонь в двох режимах: малим темпом - 200-300 пострілів в хвилину, або великим - 550 пострілів в хвилину. Дальність прямого пострілу гармати - 1000м, прицільна дальність стрільби по наземних цілях - 4000м. Стрільба по повітряним цілях може вестися на висотах до 2000м. Боєкомплект - 500 снарядів. Із гарматою  спарений 7,62-мм кулемет ПКТ з скорострільністю 250 пострілів в хвилину і прицільною дальністю стрільби до 2000м.

БМП має новий протитанковий комплекс «Фагот - М», який на відміну від встановленого на БМП-1 може здійснювати пуски ракет не тільки з машини, алей з виносної пускової установки з ґрунту.

Застосування БМП-2, хорошою маневреністю, що володіє, підвищеною вогняною потужністю, сучасними засобами захисту, істотно підвищує бойові можливості механізованих підрозділів ЗС України.

Новим ступенем в розвитку серії російських бойових машин піхоти стала БМП-3. Вона відрізняється високою вогняною потужністю, що по своїх характеристиках наближає її до основних танків. На БМП-3 встановлена 100-мм пушка, спарені з нею 30-мм пушку і 7,62-мм кулемет, попереду по бортах корпусу встановлені два курсові кулемети, крім того, десант зберіг можливість вести вогонь через бійниці по бортах і в кормі корпусу. На відміну від БМП-2 двигун УТД-26 встановлений в кормовій частині корпусу.

ОСНОВНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЙОВИХ МАШИН

| № з/р | Основні показники БМП | БМП-1 | БМП-2 | БМП-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повна маса, т. | 13 | 14 | 18,7 |
|  | Бойовий розрахунок, чол. | 11 | 10 | 10 |
|  | Екіпаж, чол.. | 3 | 3 | 3 |
|  | Десант, чол. | 8 | 7 | 7+(2) |
|  | Питома потужність, к.с./т. | 23.1 | 21,74 | 25,0 |
|  | Максимальна швидкість: по шосе, км/год. | 65 | 65 | 70 |
|  | на плаву км/год. | 7 | 7 | 10 |
|  | Запас ходу по паливу по шосе, км. | 550-600 | 550-600 | 600 |
|  | Середня витрата палива на 100км по шосе, л. | 84 | 92 | 112 |
|  | Озброєння: гармата, калібр, мм. | 73 | 30 (авт.) | 100 30 (авт.) |
|  | спарений кулемет мм. | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
|  | ПТУР шт. | 4 | 4 | 8 |
|  | Максимальний кут підвищення,, град. | 30 | 75 | 64 |
|  | Боєкомплект: до гармати, шт. | 40 | 500 | 22/500 |
|  | до кулемета, шт. | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | Подолані перешкоди: кут підйому, град. | До 35 | До 35 | До 35 |
|  | ширина рову, м. | До 2,5 | До 2,5 | До 2,5 |
|  | висота стінки, м. | До 0,7 | До 0,7 | До 0,7 |
|  | Середній питомий тиск кгс/см2. | 0,60 | 0,64 | 0,61 |
|  | Ширина колії, мм. | 2550 | 2350 | 2760 |
|  | Мінімальний радіус повороту,м. | 2,55 | 2,55 | 1,38 |
|  | Двигун: дизельний, марка | УТД-20 | УТД-20С1 | УТД-29 |
|  | потужність к.с. | 300 | 300 | 500 |
|  | ємність паливних баків, л. | 462 | 462 | 700 |
|  | Радіостанція | Р123м | Р173 | Р173 |

2.2. Бойові і технічні характеристики бронетранспортерів.

Броньовики воювали ще в громадянську війну і були грізною на ті часи зброєю. Адже, по суті, кулемет типу "Максим" одягнули в броню і поставили на колеса. Зараз БТР не тільки самохідна вогняна точка, але і швидкохідний транспортний засіб високої прохідності і надійне рухоме укриття для особового складу екіпажу та десанту, добре пристосоване для ведення мобільних бойових дій в умовах застосування ядерної зброї.

Бронетранспортер - плаваючий, з круговим бронюванням, чотиривісний, восьмиколісний, зі всіма провідними колесами, що володіє високими динамічними якостями, прохідністю і плавністю ходу, здатний слідувати за танками, з ходу долати окопи, траншеї і водні перешкоди. Ось якою сумою бойових якостей володіє сучасний "броньовик" - БТР.

Армії була потрібна для транспортування піхоти і ведення бойових дій з бойовими порядками танків спеціалізована бойова машина - могутня, всюдихідна, швидкісна, оснащена сильним озброєнням і що володіє надійним броне захистом. От чому в післявоєнні роки у війська стали поступати колісні бронетранспортери БТР- 40 і БТР-152 і гусеничний бронетранспортер БТР-50.

БТР-40 був розроблений у 1947 році на заводі ГАЗ конструктор Бітков.   Він мав швидкість – 80 км/год., екіпаж – 2, десант – 8 чол., озброєння – 7,62-мм кулемет Горюнова. БТР-152 розроблений у 1951 на заводі ЗІЛ, бойова маса 13,8 т, двигун – 276 к.с., озброєння – 7,62-мм кулемет, екіпаж – 2, десант 9солдат.

У 1960 році на московському автозаводі був вироблений - чотиривісний плаваючий БТР-60ПБ. Він мав повністю закритий герметичний броньований  корпус з бійницями для ведення вогню 8 чол. десантом  з особистої зброї. Він мав два двигуни по 90 к.с.,У його башті встановлювалася спарена система двох кулеметів, причому один з них був великокаліберний - 14.5-мм КПВТ.

У 1972 році створений бронетранспортер БТР-70, який був  розроблений  заводом ГАЗ і був  модернізацією бронетранспортера БТР-60ПБ. Основні відмінності його полягали в наступному: встановлені два  потужніші 8-циліндрові форсовані карбюраторні двигуни ГАЗ-66 потужністю по 115 к.с. Машини останніх випусків мали башти, що допускають великий кут вертикального наведення озброєння. Окрім основного озброєння, встановленого в башті, і штатної зброї мотострілкового відділення, усередині БТР-70 перевозяться: два автомати Калашникова, два переносних ЗРК 9К34 "Стріла-3", один гранатомет РПГ-7 і п'ять пострілів до нього, два автоматичні гранатомети АГС-17 "Полум'я".

З урахуванням досвіду бойового застосування колісних бронетранспортерів в Афганістані був розроблений бронетранспортер БТР-80. З 1984 року ця бойова машина випускається серійно. По загальній компоновці БТР-80 схожий з своїм попередником, він має двигун – дизель - КАМАЗ-7403, восьмициліндровий, чотиритактний, рідинного охолоджування, з V-образним розташуванням циліндрів, турбокомпресорним наддувом, потужністю 260 к.с.

Штатне озброєння машини складають 14,5-мм великокаліберний кулемет КПВТ і спарений з ним 7,62-мм кулемет ПКТ. Прицільна дальність стрільба по наземних цілях з кулемета КПВТ досягає 2000 м, з ПКТ - 1500 м. Стрільба по мало швидкісних цілях, що летять низько, може вестися з кулемета КПВТ на дальностях до 1000 м, Скорострільність КПВТ 500-600 постр./хв, ПКТ -700-800 постр./хв, відповідно боєкомплект - 500 і 2000 патронів в стрічках, укладених в патронних коробках. Останнім часом на БТР-80 встановлюються сучасніша танкова радіостанція Р-163 і переговорний пристрій Р-174. Бронетранспортери БТР-80 активно використовувалися в ході бойових дій в Афганістані, Чечні. Зараз вони перебувають на озброєнні в багатьох арміях.

БТР-80 здобув репутацію висококласної бойової машини, здатної ефективно вирішувати задачі в будь-яких кліматичних і дорожніх умовах. 2.2.

Бойові і технічні характеристики бронетранспортерів (БТР)

| № з/р | Основні показники бронетранспортерів | БТР-70 | БТР-80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повна маса, т. | 11,5 | 13,6 |
| 2. | Бойовий розрахунок, чол. | 10 | 10 |
| 3. | Екіпаж, чол. | 3 | 3 |
| 4. | Десант, чол. | 8 | 8 |
| 5. | Питома потужність к.с./т. | 20,9 | 19,1 |
| 6. | Максимальна швидкість: по шосе км/год. | 80 | 80 |
| 7. | на плаву км/год. | 9 - 10 | 9 |
| 8. | Запас ходу по паливу по шосе, км. | 400/600 | 600 |
| 9. | Середня витрата палива по шосе на 100 км, л. | 72 | 48 |
| 10. | Озброєння: кулемет калібр, мм. | 14,5 | 14,5 |
| 11. | спарений кулемет, мм. | 7,62 | 7,62 |
| 12. | максимальний кут підвищення озброєння, град. | 30 | 60 |
| 13. | максимальна прицільна дальність, м. | 1500 | 2000 |
| 14. | Боєкомплект: до 14,5-мм кулемета, шт.. | 500 | 500 |
| 15. | до 7,62 мм кулемета, шт.. | 2000 | 2000 |
| 16. | Подолані перешкоди: кут підйому, град. | до 30 | до 30 |
| 17. | ширина рову, м. | до 2 | до 2 |
| 18. | висота стінки, м. | до 0,5 | до 0,5 |
| 19. | Середній питомий тиск на бетоні кгс/см2. |  | 2,3-3,7 |
| 20. | ширина колії, мм. | 2380 | 2410 |
| 21. | мінімальний радіус повороту, м. | 12,6 | 13,0 |
| 22. | Двигун: марка, тип | ЗМЗ- 4905 карбюратор | КАМАЗ-7403 дизель |
| 23. | максимальна потужність, к.с. | 2x120 | 260 |
| 24. | Заправна ємність паливних баків, л. | 290 | 300 |
| 25. | Радіостанція | Р-123м | Р-173 |

2.3. Бойові і технічні характеристики танків.

На цей час Збройні Сили України укомплектовані бронетанковим озброєнням і технікою за штатами мирного часу на 100%. Парк бронетанкового озброєння та техніки включає 1531 одиниць, у тому числі танків – 602 од., ББМ -1929 од. На  озброєнні в ЗСУ находяться танки Т-64, Булат, Оплот.

| Основні показники танків | Т-64БВ | Т-72Б | Т-80У | Т-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повна маса, т | 42,4+2% | 44,5+2% | 46,0+2% | 46,0+2% |
| Екіпаж, чол.. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Питома потужність, к.с./т. | 16,5 | 18,8 | 24,0 | 26,08 |
| Максимальна швидкість, км/год.: по шосе | 60 | 60 | 70 | 65-75 |
| під водою | до 7 | до 7 | до 7 | до 7 |
| Запас ходу по паливу по шосе, км. | 460/600 | 460/600 | 320/410 | 350/540 |
| Середня витрата палива на 100км по шосе, л. | 276 | 260 | 575 |  |
| Озброєння: пушка, калібр, мм. | 125 | 125 | 125 | 2А46М1 ГСП 125 |
| спарений кулемет, мм. | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| ПТУР, шт.. | 4(УР) | 4(УР) | 4(УР) | 4(УР) |
| стабілізатор, далекомір, балістичний обчислювач | С.Д.В. | СДВ | СДВ | СДВ |
| максимальний кут підвищення озброєння град. | 14 | 16 | 14 | 14 |
| дальність прямого пострілу, ,м. | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Боєкомплект: до гармати, шт.. | 36 | 45 | 45 | 43/28 |
| до кулемета, шт.. | 2000 | 2000 | 2000 | 1250 |
| Подолані перешкоди: кут підйому, град. | 30 | 30 | 30 | 32 |
| ширина рову, м. | 2,8 | 28 | 2,8 | 2,85 |
| висота стінки, м. | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 1,0 |
| Середній питомий тиск: кгс/см2. | 0,86 | 0,83 | 0,83 | 0,93 |
| Ширина коліїї, мм. | 2830 | 2790 | 2640 |  |
| Мінімальний радіус повороту, м. | 2,83 | 2,79 | 2,64 |  |
| Двигун, марка | 5ТДФ дизель | В-84 дизель | ГТД1000ТФ | 6ТД-2 |
| максимальна потужність, к.с. | 700 | 840 | 1100 | 1200 |
| Заправна ємність паливних баків, л. | 1270 | 1200 | 1840 | 1840 |
| Радіостанція | Р-173 | Р-173 | Р-173 | Р-173 |

2.4. Основні напрямки розвитку БМП.

Розглянуті бойові машини розроблені і випущені промисловістю СРСР і, незважаючи на те, що вони є зразками високого класу, вимогам сьогодення вони не повністю відповідають. Сьогодні всі технічно розвинуті, передові країни у військовому відношенні розробляють нові зразки БМП і танків. Перейдемо до безпосереднього обговорення різних напрямків розвитку БМП.

Знайти ціль знаходячись усередині БМП, можна на відстані не більш ніж у 100м. У реальних бойових умовах стрілок навряд чи отримає можливість випередити противника у відкритті вогню. До цього можна додати недостатню орієнтацію в просторі десанту БМП і Ви зрозумієте, чому в реальній обстановці загнати стрілка в БМП дуже важко. Десантники при перших пострілах із противної сторони змушені залишати свою бойову машину і вести бій у пішому порядку, що різко знижує темп наступу і приводить до росту втрат, крім того, здатність БМП супроводжувати піхоту в наступі в силу слабкого бронювання ставиться під великий сумнів. Навіть 100-мм пушка БМП-3 нічого не вирішує. Для цієї гармати на сучасному полі бою немає гідних цілей, для танків вона слабка, а при стрільби по легко броньованим цілям програє БМП-2 у скорострільності і дальності, а отже, й в імовірності ураження. Тому для підтримки піхоти потрібний танк із його могутнім озброєнням і бронюванням. У свою чергу через поганий огляд танк стає видобутком піхоти ворога, що зарилася в землю, з її протитанковими засобами.

Отут і потрібна машина, яка зможе захищати свою піхоту, яка випливає слідом за танком, огороджує його від загрози життю, у той час як залізний велетень прокладає своїми гусеницями дорогу до загальної перемоги. Цю задачу може вирішити тільки важка БМП (БМПТ)У 1999-2001 рр. на ряді міжнародних виставок озброєнь були продемонстровані різні види важких БМП.

3. Перспективи розвитку бронетанкового озброєння в ЗС України.

В основу розробки сучасного бронетанкового парку покладений принцип підвищення вогневої могутності, рухомості, маневреності, переходу до систем активного захисту танка та комплектуючих вітчизняного виробництва. Перехід до новітніх танкових комплексів керованого ракетного озброєння, вбудованого динамічного захисту, більш потужних двигунів, що дозволяє підвищити коефіцієнт бойової ефективності (у порівнянні із танком Т-64Б) у 1,35-1,4 рази для танка БМ „Булат” та у 2,1 раза для танка Т-84.

Модернізація бойових машин піхоти та бронетранспортерів шляхом встановлення уніфікованого бойового модуля, більш потужних дизельних двигунів та нових шин для бойових колісних машин дозволяє підвищити тактико-технічні характеристики бойових машин і подовжити терміни експлуатації.