#### Додаток Б (обов’язковий)

##### Структура системи базових тестових завдань

З дисципліни “ Будова та експлуатація бронетанкового озброєння

| Шифр навчального елемента | # Базове тестове завдання | Шифр базового тестового завдання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Загальна будова бойових машин | Відповісти на приведені нижче запитання, вибравши букву з правильною відповіддю: 1. ПОВНА БОЙОВА МАСА БМП-2, т.: А - 9,0; Б - 12,0; В - 14,0+2%; Г - 13,8; Д - 13,6. |  |
|  | 2. БОЙОВИЙ РОЗРАХУНОК БМП-2, чол.: А - 7; Б - 10; В - 8; Г - 9; Д - 13. |  |
|  | 3. ПИТОМИЙ ТИСК БМП-2 (ПРИ НУЛЬОВОМУ ЗАНУРЕННІ В ГРУНТ) МПа (кг/см2): А - 0,065 (0,66); Б - 0,04 (0,41); В - 0,025 (0,26); Г - 0,09 (0,94); Д - 0,08 (0,87) |  |
|  | 4. МАРКА І КАЛІБР (мм) ГАРМАТИ БМП-2: А - 2А28 (76); Б - Д12А (73); В - 2А42 (30); Г - 5Д (20); Д - Д-81ТМ (125) |  |
|  | 5. МАРКА І КАЛІБР (мм) КУЛЕМЕТА СПАРЕНОГО З ГАРМАТОЮ БМП-2: А - ПКТ (7,62); Б - КПВТ (14,5); В - НСВТ (12,7); Г - РПК (5,45); Д - ПК (7,62) |  |
|  | 6. МАКСИМАЛЬНИЙ КУТ ПІДЙОМУ БМП-2 НА ДЕРНИСТОМУ ҐРУНТІ, град.: А - 45; Б - 30; В - 15; Г - 35; Д - 25 |  |
|  | Відповісти на приведені нижче запитання, вибравши букву з правильною відповіддю: 7. Ширина рову, який здатна подолати БМП-2, м: А - 3,0; Б - 3,5; В - 2,8; Г - 3,2; Д - 2,5. |  |
|  | 8. висота стінки, яку здатна подолати БМП-2, м: А - 1,0; Б - 0,5; В - 0,7; Г - 1,2; Д - 0,9. |  |
|  | 9. Максимальна швидкість БМП-2 по шосе, км/год: А - 40; Б - 65; В - 80; Г - 90; Д - 50. |  |
|  | 10. Максимальна швидкість БМП-2 на плаву, км/год: А - 20; Б - 12; В - 9; Г - 7; Д - 15. |  |
|  | 11. Марка двигуна БМП-2: А - Д12А-525; Б - 5ТДФ; В - 5Д20; Г - УТД-20С1; Д - В-46. |  |
|  | 12. Максимальна потужність двигуна БМП-2 при 2600 об/хв., к.с.: А - 420; Б - 260; В - 700; Г - 280; Д - 300. |  |
|  | Доповнити твердження, дописавши необхідні слова. 13. Система живлення двигуна ПАЛИВОМ утд-20с1 призначена ________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ |  |
|  | Відповісти на приведені нижче запитання, вибравши букву з правильною відповіддю: 14. Запас ходу БМП-2 по пальному, км: А - 280; Б - 700; В - 420; Г - 550-600; Д - 360. |  |
|  | 15. Заправна ємність паливних баків БМП-2, л.: А - 420; Б - 310; В - 300; Г - 500; Д - 462. |  |
|  | 16. Середня витрата пального БМП-2 на 1км шляху, л.: А - 0,9; Б - 1,3; В - 1,11; Г - 0,8; Д - 2,4. |  |
|  | Доповнити твердження, дописавши необхідні слова. 17. Система живлення двигуна ПОВІТРЯМ утд-20с1 призначена ______________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ |  |
|  | Доповнити твердження, дописавши необхідні слова. 18. Система МАЩЕННЯ двигуна утд-20с1 призначена ______________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ |  |
|  | Відповісти на приведені нижче запитання, вибравши букву з правильною відповіддю: 19. Кількість і марка масла, яке застосовують у системі мащення двигуна БМП-2, л: А - 82 / МТ16п; Б - 20 /ТСЗп-8; В - 28 / М-10Г2К 80; Г - 58 /М-16ИХП-3; Д - 60 / МС-14. |  |
|  | 20. Тиск масла у системі мащення двигуна БМП-2 при температурі на виході із двигуна 850С, маслА і обертах к/в двигуна 2200 об/хв. кгс/см2: А - 4-4,5; Б – 6-12; В - 5-10; Г – 0,5-3; Д - 1,5-3,5 |  |
|  | Доповнити твердження, дописавши необхідні слова. 21. Система ОХОЛОДЖЕННЯ двигуна утд-20с1 призначена ______________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ |  |
|  | Відповісти на приведені нижче запитання, вибравши букву з правильною відповіддю: 22. КІЛЬКІСТЬ ОХОЛОДЖУЮЧОЇ РІДИНИ ЗАПРАВЛЯЄМУ В СИСТЕМУ ОХОЛОДЖЕННЯ БМП-2 (літо/зима), л А - 47/49; Б - 52/48; В - 65/67; Г - 28/29; Д - 44/46. |  |
|  | Відповісти на приведені нижче запитання, вибравши букву з правильною відповіддю: 23. ПРИ ЯКІЙ ТЕМПЕРАТУРІ ОХОЛОДЖУЮЧОЇ РІДИНИ І МАСЛА ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ РУХ БМП-2 НА НИЖЧИХ ПЕРЕДАЧАХ І ОБЕРТАХ К/В НЕ ВИЩЕ 1600 об/хв. 0С А - 80-90; Б - 55; В - 80-100; Г - 30; Д - 65-75. |  |
|  | Доповнити твердження, дописавши необхідні слова. 24. СИСТЕМА ПІДІГРІВУ ДВИГУНА УТД-20С1 ПРИЗНАЧЕНА ______________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ |  |
|  | Відповісти на приведені нижче запитання, вибравши букву з правильною відповіддю: 25. СЕРЕДНЯ ВИТРАТА ПАЛЬНОГО ПРИ РОБОТІ ПРЕДПУСКОВОГО ПІДІГРІВАЧА НА 1год. РОБОТИ, л.: А - 9; Б - 7; В - 1,1; Г - 8; Д - 2,4 |  |
|  | 26. ПОВНА БОЙОВА МАСА БТР-80, т. А - 9,0; Б - 12,0; В - 14,0; Г - 13,8; Д - 13,6. |  |
|  | 27. БОЙОВИЙ РОЗРАХУНОК БТР-80, чол.: А - 7; Б - 10; В - 8; Г - 9; Д - 13. |  |
|  | Відповісти на приведені нижче запитання, вибравши букву з правильною відповіддю: 28. МАРКА І КАЛІБР ОСНОВНОГО КУЛЕМЕТА(мм) БТР-80: А - ПКТ (7,62); Б - КПВТ (14,5); В - НСВТ (12,7); Г - РПК (5,45); Д - ПК (7,62) |  |
|  | 29. БОЄКОМПЛЕКТ ДО ОСНОВНОГО КУЛЕМЕТА БТР-80, шт. А - 2000; Б - 550; В - 250; Г - 500; Д - 1500 |  |
|  | 30. МАКСИМАЛЬНИЙ КУТ ПІДЙОМУ БТР-80 НА, град.: А - 45; Б - 30; В - 15; Г - 35; Д - 25 |  |
|  | 31. ШИРИНА РОВУ, ЯКИЙ ЗДАТНА ПОДОЛАТИ БТР-80, м: А - 3,0; Б - 3,5; В - 2,8; Г - 3,2; Д - 2. |  |
|  | 32. ВИСОТА СТІНКИ, ЯКУ ЗДАТНА ПОДОЛАТИ БТР-80, м: А - 1,0; Б - 0,5; В - 0,7; Г - 1,2; Д - 0,9. |  |
|  | 33. МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ БТР-80 ПО ШОСЕ, км/год: А - 40; Б - 65; В - 80; Г - 90; Д - 50. |  |
|  | Відповісти на приведені нижче запитання, вибравши букву з правильною відповіддю: 34. МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ БТР-80 НА ПЛАВУ, км/год: А - 20; Б - 12; В - 9; Г - 7; Д - 15. |  |
|  | 35. МАРКА ДВИГУНА БТР-80: А - Д12А-525; Б - 5ТДФ; В - 5Д20; Г - КАМАЗ 7403; Д - В-46. |  |
|  | 36. МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА БТР-80 ПРИ 2600 об/хв., к.с.: А - 420; Б - 260; В - 700; Г - 280; Д - 300. |  |
|  | 37. ЗАПАС ХОДУ БТР-80 ПО ПАЛЬНОМУ, км: А - 280; Б - 700; В - 420; Г - 600; Д - 360. |  |
|  | 38. ЗАПРАВНА ЄМНІСТЬ ПАЛИВНИХ БАКІВ БТР-80, л.: А - 420; Б - 310; В - 300; Г - 500; Д - 462. |  |
|  | 39. СЕРЕДНЯ ВИТРАТА ПАЛЬНОГО БТР-80 НА 1КМ ШЛЯХУ, л.: А - 0,9; Б - 0,7; В - 1,11; Г - 0,8; Д - 2,4. |  |
|  | Відповісти на приведені нижче запитання, вибравши букву з правильною відповіддю: 40. КІЛЬКІСТЬ І МАРКА МАСЛА, ЯКЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ У СИСТЕМІ МАЩЕННЯ ДВИГУНА БТР-80, л: А - 82 / МТ16п; Б - 20 /ТСЗп-8; В - 28 / М-6з/10В; Г - 58 /М-16ИХП-3; Д - 60 / МС-14. |  |
|  | 41. ТИСК МАСЛА У СИСТЕМІ МАЩЕННЯ ДВИГУНА БТР-80 ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ НА ВИХОДІ ІЗ ДВИГУНА 85 С, МАСЛА І ОБЕРТАХ К/В ДВИГУНА 2200 об/хв. кгс/см²: А - 4 -5,5; Б – 6 -12; В - 5-10; Г – 0,5-3; Д - 1,5-3,5 |  |
|  | 42. КІЛЬКІСТЬ ОХОЛДЖУВАЛЬНОЇ РІДИНИ ЗАПРАВЛЯЄМУ В СИСТЕМУ ОХОЛОДЖЕННЯ БТР-80 (літо/зима), л А - 47/48; Б - 50/49 В - 65/67; Г - 28/29; Д - 44/46. |  |
|  | Доповнити твердження, дописавши необхідні слова: 43. загальна будова силової предачі бмп-2 _______________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _______________________________________________ |  |
|  | 44. Головний фрікціон бмп-2 ПРИЗНАЧЕНИЙ________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _______________________________________________ |  |
|  | 45. коробка передач бмп-2 ПРИЗНАЧЕНА________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _______________________________________________ |  |
|  | Доповнити твердження, дописавши необхідні слова: 46. ПЛАНЕТАРНИЙ МЕХАНІЗМ ПОВОРОТУ бмп-2 ПРИЗНАЧЕНИЙ________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _______________________________________________ |  |
|  | 47. БОРТОВА ПЕРЕДАЧА бмп-2 ПРИЗНАЧЕНА________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _______________________________________________ |  |
|  | Відповісти на приведені нижче запитання, вибравши букву з правильною відповіддю: 48. Кількість і марка масла, яке застосовують у коробці перед БМП-2. А - 18 л МТ-16п; Б - 8,5 л АС-8 В - 48 л МТ-16п; Г - 28 л М-6з/10В; Д - 20 л ТСЗп-8. |  |
|  | 49. Тиск масла у системі мащення коробки передач БМП-2 при частоті обертання колінчастого валу двигуна 1500-2600 об/хв. кгс/см2 А - не менше 1,5-3,5; Б - не менше 1 В - не менше 2; Г - 4 - 5,5; Д - 0,5-3,0. |  |
|  | Доповнити твердження, дописавши необхідні слова: 50. гусеничний рушій бмп-2 ПРИЗНАЧЕНИЙ________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _______________________________________________ |  |
|  | 51. підвіска бмп ПРИЗНАЧЕНИЙ _______________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _______________________________________________ |  |
| Спеціальне обладнання | Доповнити твердження, дописавши необхідні слова. 1. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СКЛАДАЄТЬСЯ: _______________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _______________________________________________ |  |
|  | 2. СИСТЕМА ППО ПРИЗНАЧЕНА: _______________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _______________________________________________ |  |
|  | 3. ТЕРМОДИМОВА АПАРАТУРА ПРИЗНАЧЕНА: _______________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _______________________________________________ |  |
|  | 4. ПНЕВМООЛАДНАННЯ ПРИЗНАЧЕНО: _______________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _______________________________________________ |  |
|  | 5.ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЛАВУ СКЛАДАЄТЬСЯ: _______________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _______________________________________________ |  |
| Основи експлуатації бронетанкового озброєння | Доповнити твердження, дописавши необхідні слова: 1. експлуатацієЯ МАШИН-___________________ _______________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ |  |
|  | Відповісти на приведені нижче запитання, вибравши букву з правильною відповіддю: 2 ЯКИМ ДОКУМЕНТОМ ВИЗНАЧЕНО ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ БОТ В ЗС УКРАЇНИ В МИРНИЙ ЧАС. А - МО СССР №041 – 1993р; Б - МО СССР №0250 – 1985р В - МО СССР №00100 – 1986р; Г - МОУ №010 – 1996р; Д - МО СССР №09 – 1989р. |  |
|  | Доповнити твердження, дописавши необхідні слова: 3. ПАРКОМ НАЗИВАЄТЬСЯ : _______________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ |  |
|  | Відповісти на приведені нижче запитання, вибравши букву з правильною відповіддю: 4. ТРИВАЛІСТЬ КОНТРОЛЬНОГО ОГЛЯДУ БМП-2 ПЕРЕД ВИХОДОМ ІЗ ПАРКУ хв. А - 10-12; Б - 11-12 В - 15-20; Г - 35-40; Д - 5-6. |  |
|  | 5. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНОГО ОГЛЯДУ БМП-2 А - Через 2000 км пробігу; Б - Щоденно, після повернення в парк; В - Через 1200-1300 км пробігу; Г - Не рідше чім через 250 км пробігу; Д - Перед виходом із парку, на привалах, перед боєм. |  |
|  | 6. ТРИВАЛІСТЬ ЩОДЕННОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БМП-2 год. А - 2,5-3; Б - 1,1-1,2 В - 5-6; Г - 3,5-4; Д - 4-6. |  |
|  | 7. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЩОДЕННОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БМП-2 А - Через 2000 км пробігу; Б - Щоденно, після повернення в парк; В - Через 1200-1300 км пробігу; Г - Не рідше чім через 250 км пробігу; Д - Перед виходом із парку, на привалах, перед боєм. |  |
|  | Відповісти на приведені нижче запитання, вибравши букву з правильною відповіддю: 8. ТРИВАЛІСТЬ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТО№1 БМП-2 год. А - 1.0-1,2; Б - 3-4; В - 15-20; Г - 3,5-4; Д - 5,5-6. |  |
|  | 9. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ №1БМП-2 А - Через 2000 км пробігу; Б - Щоденно, після повернення в парк; В - Через 2500-2600 км пробігу; Г - Не рідше чім через 250 км пробігу; Д - Перед виходом із парку, на привалах, перед боєм. |  |
|  | 10. ТРИВАЛІСТЬ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТО№2 БМП-2 год. А - 1-1,2; Б - 11-12 В - 7,5-8; Г - 3,5-4; Д - 5-6. |  |
|  | 11. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТО№2 БМП-2 А - Через 2000 км пробігу; Б - Щоденно, після повернення в парк; В - Через 4800-5000 км пробігу; Г - Не рідше чім через 250 км пробігу; Д - Перед виходом із парку, на привалах, перед боєм. |  |
|  | Доповнити твердження, дописавши необхідні слова: 12. зберігання бтот – це _____________________ _______________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________ |  |
|  | 13. види зберігання бтот: 1. ___________________________________________ 2.____________________________________________ |  |
|  | Доповнити твердження, дописавши необхідні слова: 14. способи ГЕРМЕТИЗАЦІЇ КОРПУСУ МАШИНИ ПРИ зберіганнІ бтот: 1.____________________________________________ 2.____________________________________________ 3.____________________________________________ 4.____________________________________________ 5.____________________________________________ 6.____________________________________________ |  |
|  | Відповісти на приведені нижче запитання, вибравши букву з правильною відповіддю: 15. ЯКІ ВИДИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ БТОТ ЯКІ УТРИМУЮТЬСЯ НА ДОВГОЧАСОВОМУ ЗБЕРІГАННІ А - КТО,ТО-1з, ТО-2з, РТО; Б - КО, ЩТО, ТО-1, ТО-2, ТО-1з, ТО-2з, СО, РТО; В - КО, ЩТО, ТО-1, ТО-2, КТО,ТО-1з, ТО-2з, СО, РТО. |  |
|  | 16. ЯКІ ВИДИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ БТОТ ЯКІ УТРИМУЮТЬСЯ НА КОРОТКОЧАСНОМУ ЗБЕРІГАННІ А - КТО, ТО-1з, ТО-2з, РТО; Б - КТО, ТО-1з, СО, РТО; В - КО, ЩТО, ТО-1, ТО-2, КТО, ТО-1з, ТО-2з, СО, РТО |  |
|  | 17. ЯКИМ ДОКУМЕНТОМ ВИЗНАЧЕНО ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ О І ВТ У ЗС УКРАЇНИ. А - МО СССР №00120 – 1985р; Б - МО СССР №0250 – 1985р В - МО СССР №00100 – 1986р; Г - МОУ №010 – 1996р; Д - МО СССР №09 – 1989р |  |
|  | Доповнити твердження, вставивши необхідні слова: 18. види РЕМОНТУ бтот: 1. _____________________________________________ 2._____________________________________________ 3. _____________________________________________ |  |
|  | Доповнити твердження, вставивши необхідні слова: 19. МЕТОДИ РЕМОНТУ бтот: 1. ___________________________________________ 2. ___________________________________________ 3. ___________________________________________ 4. ___________________________________________ 5. ___________________________________________ 6. ___________________________________________ |  |
| Водіння бойових машин | Доповнити твердження, вставивши необхідні слова: 1. ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА ПІДГОТОВКИ ТОГО, ХТО НАВЧАЄТЬСЯ (ЕКІПАЖУ) З ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН ВИВОДИТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВІДПРАЦЬОВАНОЇ ВПРАВИ ЗА ТРЬОМА ПОКАЗНИКАМИ: 1. __________________________________________ 2. __________________________________________ 3. __________________________________________ |  |
|  | 2. ОЦІНКА ЗА ВИКОНАННЯ ВПРАВИ МОЖЕ ЗНИЖУВАТИСЯ ПІД ЧАС ОДИНОЧНОГО ВОДІННЯ І ВОДІННЯ У СКЛАДІ ПІДРОЗДІЛУ: НА ОДИН БАЛ -_______________________________ _______________________________________________ |  |
|  | 3. ОЦІНКА ЗА ВИКОНАННЯ ВПРАВИ МОЖЕ ЗНИЖУВАТИСЯ ПІД ЧАС ОДИНОЧНОГО ВОДІННЯ І ВОДІННЯ У СКЛАДІ ПІДРОЗДІЛУ: НА ДВА БАЛИ -_______________________________ _______________________________________________ |  |
|  | Доповнити твердження, вставивши необхідні слова: 4. порядок виконання першой підготовчої вправи ПВ №1:__________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |
|  | 5. оціночні показники при виконанні першой підготовчої вправи ПВ №1:_________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |
|  | 6. порядок виконання другої підготовчої вправи ПВ №2:__________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |
|  | 7. оціночні показники при виконанні другої підготовчої вправи ПВ №2:_________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |

# Контрольний лист

до змістовного модуля “ Будова та експлуатація бронетанкового озброєння ”

## Навчальний елемент “ Загальна будова бойових  машин ”

1.  В;

2.  Б;

3.  А;

### 4.  В;

5.  А;

6.  Г;

7.  Д;

8.  В;

9.  Б;

### 10. Г;

11. Г;

### 12. Д;

13. Система живлення двигуна паливом УТД-20С1 призначена для зберігання возимого запасу пального, очистки його перед подачею в циліндри двигуна і вприск в камери згорання.

### 14. Г;

15. Д;

### 16. Б;

17. Система живлення двигуна УТД-20С1 повітрям призначена для очистки повітря від пилу, поступаю чого в циліндри двигуна.

18. Система мащення двигуна УТД-20С1 призначена для очистки масла від механічних домішок, мащення трущихся поверхонь і відводу від них тепла.

19. Г;

20. Б;

21. Система охолодження двигуна УТД-20С1 призначена для відводу тепла від деталей двигуна, які стикаються з гарячими газами і підтримує їх температуру в допустимих межах.

22. Б;

23. Г;

24. Система підігріву двигуна УТД-20С1 призначена для підігріву двигуна перед запуском і для підтримання його теплового стану при стоянці машини в умовах низьких температур.

25. А;

26.  Д;

27.  Б;

28.  Б;

### 29.  Г;

30.  Б;

31.  Д;

32.  Б;

### 33.  В;

34.  В;

35.  Г;

36.  Б;

37.  Г;

38.  В;

39.  Б;

### 40.  В;

41.  А;

42.  Б;

43. Силова передача – сукупність агрегатів і вузлів, які передають обертовий момент від двигуна до ведучих коліс.

Силова передача включає :

головний фрикціон;

коробку передач;

планетарні механізми повороту і гальма;

бортові передач;

систему мащення та гідрокерування.

44. Головний фрикціон призначений для:

відключення двигуна від коробки передач під час перемикання передач;

забезпечення плавного рушання машини з місця і зупинки;

запобігання деталей двигуна та силової передачі від поломок при різкому

збільшенні навантаження на ведучі колеса.

45. Коробка передач  призначена:

для зміни сили тяги і швидкості руху машини в більш широких межах, ніж це можливо за рахунок регулювання обертів двигуна;

для руху машини заднім ходом;

для забезпечення тривалої роботи двигуна на обертах холостого ходу.

46. Планетарний механізм повороту БМП-2 призначений:

для передачі і короткочасного підсилення тягових зусиль на ведучі колеса

для повороту БМП;

для гальмування і зупинки машини.

47. Ботрова передача БМП-2 призначена постійного збільшення обертового моменту на ведучих коленсах .

48.  Д;

49.  А;

50. Гусеничний рушій БМП-2 призначений для придання машині поступального руху на суші і по воді за рахунок обертового моменту Мкр, підведеного від ведучих коліс до грунту.

51. Підвіска БМП-2 призначена для пом’ягшення поштовхів і ударів, які сприймаються корпусом машини при рухові по нерівностях місцевості (шляху) та зменшення амплітуди коливань корпусу машини з метою забезпечення високої плавності ходу.

# Контрольний лист

до змістовного модуля “ Будова та експлуатація бронетанкового озброєння ”

## Навчальний елемент “ Спеціальне обладнання ”

1. Електрообладнання БМП-2 складається:

джерела електричного струму (генераторна установка ВГ-7500Н, акумуляторні батареї 6СТЕН-140М);

споживачі електричної енергії (стартер, електродвигуни, прилади освітлення і сигналізації, прилади нічного бачення, радіостанція та танковий переговорний пристрій, обігрів скла приладів спостереження і прицілювання, система стабілізації озброєння, система колективного захисту, термодимова апаратура, протипожежне обладнання...);

контрольно-вимірювальні прилади (термометри, манометри, спідометр, тахометр, вольтамперметр, лічильник мотогодин);

допоміжні прилади:

щитки, пульти управління, блоки і коробки керування;

кнопки, вимикачі, АЗС(АЗР), запобіжники, кінцеві вимикачі;

перехідні коробки, колодки, розетки, штепсельні розйоми;

електромагніти, контактори, ВКУ, фільтри радіоперешкод;

бортова мережа (силові мережі, чергове та аварійне освітлення, дистанційний вимикач АКБ).

2. Протипожежне обладнання (ППО) призначене для гасіння пожежі в машині. Воно складається з системи автоматичного гасіння пожежі і ручного вогнегасника.

3. В даний час на бойових машинах широко застосовуються різні пристрої,  призначені для постановки димових завіс з метою маскування однієї або кількох машин. Одним із таких пристроїв на БМП-2 є термодимова  апаратура  (ТДА), яка забезпечує багаторазову постановку димових завіс.

4. Система пневмообладнання призначена забезпечити стисненим повітрям:

систему повітряного запуску двигуна;

систему повітряно-рідинної очистки приладів спостереження і прицілів;

приводи керування хвилевідбивним щитком, повітрозабірною трубою та клапаном відсосу пилу;

дублюючий пневмопривід зупиночних гальм;

дублюючий пневмопривід вимкнення головного фрикціону;

пневмоприводу тралячого обладнання.

5. Обладнання для плаву складється:

хвилевідбивний  щиток з двома пневмоциліндрами і важелевою системою керування;

перископічний прилад ТНПО- 350 Б;

решітки направляючих апаратів у кормовій частині підкрилків;

механізм захисту двигуна від попадання води з рукояткою керування;

пневмопривід керування повітрозабірною трубою, хвилевідбвним щитком і клапаном відсосу пилу з повітроочисника;

механізм задрайки кормових дверей;

клапан зливу води з відділення керування у силове;

три водовідкачуючі насоси;

сигнальні лампи на центральному щитку механіка - водія;

водохідний рушій.

# Контрольний лист

до змістовного модуля “ Будова та експлуатація бронетанкового озброєння ”

## Навчальний елемент “ Основи експлуатації бронетанкового озброєння ”

1. Експлуатація машин – стадія їх життєвого циклу, який являє собою сукупність етапів: вводу в експлуатацію, приведення у встановлену ступінь готовності до використання за призначенням, підтримка у встановленій ступені готовності до використання, використання за призначенням, зберігання, транспортування.

2. А;

3. Парком називається територія, обладнана для зберігання, обслуговування, ремонту і приведення в готовність до застосування по призначенню озброєння і військової техніки.

4.  В;

5.  Д;

6.  А;

7.  Б;

8.  Д;

9.  В;

10. В;

11. В;

12. Зберігання БТОТ - це період експлуатації, при якому вони не використовються в певному інтервалі часу, а постійна бойова готовність їх підтримується за рахунок використання способів і засобів захисту від дії факторів зовнішнього середовища та виконання комплексу організаційно-технічних заходів.

- Види зберігання БТОТ:

  - короткочасне (до 1-го року)

  - довгочасне (більше 1-го року)

- Способи герметизації машини при зберіганні:

  - заклейка

  - кокон

  - заклейка-кокон

  - напівчохол

  - чохол

  - ОПВТ

15.  А;

16.  Б;

17.  Б;

18. Види ремонту БТОТ:

- поточний ремонт;

- середній ремонт;

- капітальний

19. Методи ремонту БТОТ:

-  агрегатний;

-  індивідуальний;

-  змішаний;

-  поточний;

-  тупіковий.

# Контрольний лист

до змістовного модуля “ Будова та експлуатація бронетанкового озброєння ”

## Навчальний елемент “ Водіння бойових машин ”

1. Індивідуальна оцінка підготовки того, хто навчається (екіпажу) з водіння бойових машин виводиться за результатами відпрацьованої вправи за трьома показниками:

-  за техніку водіння машини;

-  за норматив по швидкості руху;

-  за правила водіння (нормативи) (Під правилами водіння (нормативами) мають на увазі перевірку знань вимог Курсу водіння, правил подолання перешкод, відпрацювання нормативів, передбачених кожною вправою.)

2. Оцінка за виконання вправи може знижуватися під час одиночного водіння і водіння у складі підрозділу:

на один бал - за порушення світломаскування, правил об'їзду та обгону машин, відкриття люків у тих випадках, коли за умовами вправи вони повинні бути закриті, наїзд на дерева, стовпи та інші спорудження (ті, які не відносяться до перешкод), подолання мінно-вибухового загородження по проходу, що не вказаний керівником заняття.

3. Оцінка за виконання вправи може знижуватися під час одиночного водіння і водіння у складі підрозділу:

на два бали - за обхід однієї перешкоди або загородження, або ділянки маневрування перешкоди № 20, або обмеженого проходу, які передбачені умовами вправи, крім макету колійного мосту (5) (Тут і далі в дужках вказані номери перешкод згідно з додатком 4.), позначеного мосту, заданого колійного проходу (10) у мінно-вибуховому загородженні.

# 4. Порядок виконання вправи першої підготовчої вправи ПВ №1.

Вправа виконується вдень на місцевості, яка характерна для дислокації військ, за маршрутом протяжністю 4-5 км (мал. 1), на якому позначаються покажчиками місця зупинок та поворотів.

Маршрут руху розбивається на чотири приблизно рівних за довжиною ділянки, кожна з яких починається після проходження місця зупинки, позначеної .Двома стовпами із знаком SТОР.

На окремому учбовому місці, розташованому в стороні від маршруту, ті, хто навчається, тренуються зупиняти машину в указаному місці (8) та рухатися заднім ходом.

## 5. Оціночні показники при виконання вправи першої підготовчої вправи ПВ №1.

1. Рушання машини з місця різними способами з попередньою подачею сигналу, плавно, без зупинки двигуна.

2. Перемикання передач своєчасно і швидко з дотриманням встановленого режиму роботи двигуна згідно з умовами руху без зупинки двигуна.

3. Повороти машини різними способами згідно з дорожніми умовами і швидкістю руху без виїзду за проїжджу частину маршруту, заносу, втрати управління і зупинки двигуна.

4. Гальмування різними способами згідно з дорожніми умовами і зупинка машини у вказаному місці без зупинки двигуна, виходу за обмежувачі та їх зачеплення.

5. Швидке і чітке виконання команд інструктора, своєчасна доповідь про показання контрольно-вимірювальних приладів.

# 6. Порядок виконання вправи другої підготовчої вправи ПВ №2.

Вправа виконується вдень, вночі на місцевості, що характерна для дислокації військ, на маршруті протяжністю 4-5 км (мал. 2), який включає підйоми, спуски і косогори крутістю не менше 7 градусів, і протяжністю не менше ЗО м кожний, які обладнуються покажчиками із знаком SТОР і обмежувачами, які позначають поворот між стовпами (7).

Під час руху на нижчих передачах не допускати високої частоти обертання валу двигуна; під час руху на вищих передачах не допускати низької частоти обертання палу двигуна; при перемиканні на вищі передачі не робити тривалого розгону, а також і дуже короткого: не допускати рух на вищих передачах при збільшені опору руху.

При неможливості підібрати на ділянці танкодрому маршрут, який має достатню кількість підйомів та спусків, навчання здійснюється шляхом багаторазового подолання підйомів, спусків і косогорів, які обладнані на танкодромі.

На окремому учбовому місці, розташованому в стороні від маршруту руху, відпрацьовується техніка зупинки машини у. вказаному місці (8) і повороти між стовпами (7).

## 7. Оціночні показники при виконання вправи другої підготовчої вправи ПВ №2.

1. Подолання підйому і спуску на зниженій передачі без зупинки двигуна і скочування машини.

2. Зупинка на підйомі і спуску з наступним рушанням без зупинки двигуна, скочування машини, втрати управління.

3. Повороти на підйомі і спуску без зупинки двигуна. скочування машини, втрати управління та зачеплення обмежувачів.

4. Рух на підйомі з перемиканням передач, використанням важелів повороту (важелів перемикання на уповільнену ступінь) без зупинок двигуна і машини, скочування її і втрати управління.

5. Рух по косогору з дотриманням напрямку, що заданий, зупинка машини та відновлення руху без зупинки двигуна.